ПРОЕКТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА.

Автор: Мещеряков И.И.

Научный руководитель: к.п.н., доцент Федоров О.А.
Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск

Актуальность.

Энергетический комплекс Сахалинской области включает промышленные объекты, расположенные в зонах с высокой сейсмической активностью и работающие в режиме изолированных энергорайонов. Надёжность электроснабжения таких объектов в значительной степени определяется эффективностью систем релейной защиты и автоматики (РЗА), которые должны обеспечивать быстрое и селективное отключение повреждённых элементов. Применение современных микропроцессорных терминалов позволяет повысить быстродействие, чувствительность и надёжность защит, а также интегрировать их в автоматизированные системы управления.

Цель работы.

Разработка проекта релейной защиты и автоматики для основного электрооборудования промышленного объекта с напряжением 10 кВ, обеспечивающего требуемые уровни селективности, чувствительности и надёжности в условиях изолированной энергосистемы и сейсмической опасности.

Методы и средства.

В работе использованы расчётно-аналитические методы. Выполнены расчёты токов короткого замыкания в программном комплексе произведено согласование времятоковых характеристик защит. На основе анализа нормативных требований (ПУЭ) и технических параметров оборудования обоснован выбор микропроцессорных терминалов серии с реализацией защит по кодам ANSI.

Основные результаты.

- Выполнен анализ схемы электроснабжения объекта, включающей газотурбинные и дизель-генераторные установки, силовые трансформаторы, секционированные сборные шины 10 кВ.

- Определён состав защит для каждого типа оборудования:
– для генераторов – продольная дифференциальная защита, максимальная токовая защита с пуском по напряжению, защита от замыканий на землю, защита от потери возбуждения, обратной мощности и другие;
– для силовых трансформаторов – дифференциальная защита, токовая отсечка, максимальная токовая защита, защита от замыканий на землю;
– для секционного выключателя и шин – неполная дифференциальная защита с токовой отсечкой и максимальной токовой защитой.

- Обосновано применение микропроцессорных терминалов, позволяющих реализовать требуемые функции в одном устройстве, обеспечить высокую точность измерений, самодиагностику и возможность интеграции в АСУ ТП.

- Выполнено согласование уставок защит с характеристиками автоматических выключателей на стороне 0,4 кВ, обеспечивающее селективность действия.

Область применения.

Разработанные технические решения могут быть использованы при проектировании, реконструкции и модернизации систем РЗА на промышленных объектах с напряжением 10 кВ, в том числе расположенных в районах с суровыми климатическими условиями и повышенной сейсмичностью.

Заключение.

В результате работы сформирован проект релейной защиты и автоматики, соответствующий требованиям ПУЭ и учитывающий особенности изолированного энергорайона. Применение цифровых терминалов позволяет повысить надёжность электроснабжения, сократить время аварийных отключений и создать основу для дальнейшей автоматизации управления энергохозяйством.