ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чижик Даниил Сергеевич

Бакалавриат, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет,

chizhik4229@gmail.com

Специальность 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника (электрические системы и сети)

Введение

Надежность и бесперебойность работы региональных электрических сетей (РЭС) являются критически важными факторами для экономического развития территорий и качества жизни населения. В настоящее время наблюдается тенденция к снижению уровня технического состояния оборудования РЭС, что объясняется его физическим старением, износом, а также недостаточным объемом инвестиций в техническое перевооружение и реконструкцию (ТПиР). Существующая система тарифного регулирования создает противоречие между необходимостью повышения надежности и экономическими возможностями сетевых компаний (ТСО).

Для разрешения этого противоречия необходимы современные методы обоснования управленческих решений. Целью данного исследования является разработка моделей и методов для управления надежностью РЭС, учитывающих влияние новых технологий, таких как композитные конструктивные элементы воздушных линий (ВЛ) и малая распределенная генерация (МРГ).

### Глава 1. Методология комплексного анализа надежности региональных сетей

- Интегральная модель РЭС: Сеть рассматривается как двухуровневая система, состоящая из питающей сети (35–220 кВ) и локальной распределительной сети (6–10 кВ). Модель учитывает не только физическое состояние оборудования, но и топологию соединений, работу автоматики (АВР) и наличие резервирования.

- Система относительных индексов: Для оценки технического состояния предлагается использовать Индекс готовности (IR), который показывает степень исчерпания нормативного потенциала узла.

- Оценка технологической значимости: Вводится Индекс эффективности (ISE), который корректирует показатели надежности с учетом объема присоединенной нагрузки потребителей. Это позволяет выделить узлы, где перерывы в электроснабжении наносят максимальный ущерб.

### Глава 2. Стратегическое управление активами на основе декомпозиции узлов

- Классификация узлов: На основе рассчитанных IR и ISE все центры питания и трансформаторные пункты распределяются по матрице приоритетности.

- Выбор стратегии:

  - Узлы с высоким IR подлежат стандартному техническому обслуживанию (ТОиР).

  - Узлы со средним и низким IR требуют технического перевооружения и реконструкции (ТПиР).

  - Критически важные узлы (низкий IR при высоком ISE) являются приоритетными зонами для внедрения инновационных технологий.

- Оптимизация ресурсов: Данный метод позволяет сетевым компаниям Сахалина обоснованно распределять ограниченный бюджет, направляя инвестиции в наиболее проблемные и социально значимые участки сети.

### Глава 3. Повышение структурной надежности ВЛ с применением композитных материалов

- Преимущества композитов для Сахалина: Использование композитных конструктивных элементов (ККЭ) — опор, траверс и проводов — обосновано их высокой коррозийной стойкостью и прочностью в условиях влажного морского климата.

- Количественные показатели: Моделирование показывает, что внедрение изолирующих композитных траверс (ИКТ) снижает частоту отказов на 31%. При полной замене элементов на композитные (линия 110 кВ) частота отказов снижается на 55,4%, а время восстановления — на 65,8%.

- Экономический эффект: Снижение эксплуатационных затрат и повышение безотказности линий позволяет достичь баланса между надежностью и экономичностью.

### Глава 4. Интеграция малой распределенной генерации (МРГ) для обеспечения живучести

- Точки присоединения: Оптимальным местом интеграции МРГ являются шины распределительных пунктов (РП 10 кВ), что позволяет резервировать потребителей локально, не завися от состояния вышестоящей питающей сети.

- Создание изолированных энергорайонов: Применение МРГ позволяет в аварийных ситуациях выделять части сети Сахалина на «островной» режим работы (самобаланс), что кардинально повышает живучесть системы электроснабжения.

- Повышение категории надежности: Использование локальных газопоршневых или газотурбинных установок позволяет переводить социально значимых потребителей на более высокие категории надежности без строительства дорогостоящих ЛЭП.

### Глава 5. Практическая апробация и оценка эффективности

- Диагностика сети: На примере реального объекта (аналогично филиалу «Восточные электрические сети») проводится расчет коэффициентов вариации индексов IR и ISE. Высокая неоднородность (CV_IR  >> 0,33) указывает на наличие «слабых звеньев», определяющих общую ненадежность системы.

- Результаты модернизации: Внедрение МРГ и ККЭ позволяет снизить неоднородность надежности сети в 2,6 раза, обеспечивая стабильный уровень качества электроэнергии для всех категорий потребителей региона.

Список источников / References

- Бык, Ф.Л. Повышение надежности электросетей как эффект инноваций / Ф.Л. Бык, Л.С. Казакова, В.Г. Китушин // Главный энергетик. - 2015. - № 1. - С.30-34.

- Мышкина, Л.С. Надежностный механизм спроса на электроэнергию / Ф.Л. Бык, В.Г. Китушин, Л.С. Мышкина // Известия РАН. Энергетика. - 2017. - № 1. - С. 19-31.

- Мышкина, Л.С. Малая генерация - средство повышения живучести энергосистемы / Л.С. Мышкина // Известия вузов. Проблемы энергетики. - 2017. - Т. 19, №1/2. - С. 23-30.

- Лещинская Т.Б., Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства: Учебник для вузов. — М.: КолосС, 2008. — 655 с.

- Billinton, R., Allan, R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. – 2nd ed. – New York: Plenum Press, 1996. – 525 p.

- Анашкин, С.С. Способы повышения надежности электроснабжения потребителей в сельской местности / С.С. Анашкин, А.П. Борисовский, Ю.Е. Ерохина // Молодой ученый. – 2018. – № 3 (189). – С. 34-36.

- Кравченко, А.Г. Повышение качества электроэнергии в сельских электрических сетях // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – 2021. – URL: https://scienceforum.ru/2021/article/2018025326/

- Руденко, Ю.Н., Ушаков, И.А. Надежность энергетических систем: Учебное пособие для вузов. – М.: Наука, 2016. – 488 с.

- Папков, Б.В. Режимы работы и надежность электрических сетей / Б.В. Папков, М.Н. Розанов. – М.: Энергоатомиздат, 2010. – 376 с.