Тема: Современные мероприятия по снижению риска возникновения аварийных ситуаций на газифицированных котельных.

В рамках риск-ориентированного подхода выделяют две группы мер обеспечения безопасности: мероприятия, направленные на уменьшение вероятности возникновения аварий, и меры, направленные на смягчение тяжести последствий аварий.

Рассмотрим аварийные ситуации, способные возникнуть на газифицированных котельных.

1 - разгерметизация газопровода до газораспределительного пункта и выброс природного газа в атмосферу.

- выброс газа на наружной установке, распространение облака, взрыв газовоздушного облака.

Вероятные причины аварии – ошибки персонала при обслуживании и ремонте газопровода, нарушение герметичности газопровода из-за механических повреждений, дефектов, коррозии, внешние воздействия.

2 - Разгерметизация оборудования, содержащего газ, с выбросом в производственное помещение.

- выброс газа в производственное помещение  загазованность помещения взрыв газовоздушного облака  разрушение оборудования, барическое и осколочное поражение обслуживающего персонала.

Вероятные причины аварии – ошибки персонала при обслуживании и ремонте газопровода, нарушение герметичности газопровода из-за механических повреждений, дефектов, коррозии, внешние воздействия.

3 - Разгерметизация оборудования, содержащего газ с выбросом в производственное помещение

- выброс газа в производственное помещение  загазованность помещения взрыв газовоздушного облака  разрушение оборудования, барическое и осколочное поражение обслуживающего персонала. Вероятные причины аварии – ошибки персонала при обслуживании и ремонте газопровода, нарушение герметичности газопровода из-за механических повреждений, дефектов, коррозии.

Для снижения вероятности возникновения аварий на котельных необходимо проводить инструктажи по эксплуатации котельных с объяснением современных решений а также можно проводить обучение по эксплуатации в формате применение технологий виртуальной реальности, использование очков виртуальной реальности позволит сотруднику в смоделированной обстановке пройти курс обучения по безопасной работе с оборудованием и отработать безопасные действия. Такой инструмент также повышает информированность о возможных опасностях при выполнении работ, в том числе за счет демонстрации возможных последствий в случае нарушения требований безопасности.

Современные технологии в системах контроля загазованности В последние годы системы контроля загазованности претерпевают существенные изменения, связанные с внедрением цифровых технологий и новых принципов обнаружения газов. Одним из наиболее перспективных направлений является интеграция искусственного интеллекта в системы газового мониторинга. Алгоритмы машинного обучения позволяют:

- прогнозировать утечки на основе анализа исторических данных и текущих параметров работы оборудования;

- оптимизировать работу датчиков, уменьшая количество ложных срабатываний и повышая точность измерений;

- автоматически адаптироваться к изменениям условий окружающей среды, таким как влажность, температура и давление.

Значительный прогресс наблюдается в области беспроводных технологий мониторинга. Современные 1оТ-решения на основе беспроводных датчиков существенно упрощают развертывание систем контроля, особенно в реконструируемых котельных, где прокладка кабельных трасс представляет сложность. Важным преимуществом таких систем является возможность интеграции с облачными платформами, что позволяет осуществлять централизованный мониторинг группы котельных и оперативно реагировать на аварийные ситуации. При этом сохраняется возможность локального управления исполнительными механизмами при потере связи с центром мониторинга. Особое внимание разработчики уделяют вопросам надежности систем газового контроля. В современных решениях применяется принцип резервирования критически важных компонентов, включая дублирование датчиков, независимые каналы обработки сигналов и альтернативные системы питания. Широкое внедрение функций самодиагнастики позволяет своевременно выявлять ухудшение сенсоров и проводить их плановую замену до выхода из строя. Важным аспектом является соответствие международным стандартам взрывозащиты, таким как АТЕХ (ATmosphères EXplosibles - это обязательный европейский стандарт безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах) и IЕСЕX (Международная электротехническая комиссия по сертификации оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах), что особенно актуально для котельных, относящихся к взрывоопасным зонам. Особого внимания заслуживают вопросы кибербезопасности при использовании сетевых и облачных решений. Важной задачей является изучение долговечности новых типов сенсоров в реальных условиях эксплуатации, включая работу при низких температурах и высокой влажности, характерных для котельных в зимний период.

Список источников

- https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/61229/1/TPU936835.pdf

- https://s.top-technologies.ru/pdf/2021/12-1/38950.pdf

- https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-signalizatsii-zagazovannosti-na-kvartalnyh-kotelnyh-printsipy-raboty-trebovaniya-i-sovremennye-resheniya/viewer