Современные методы разработки системы охранно-пожарной сигнализации административных зданий

## 1.1 Виды охранно-пожарных систем.

Типология охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС) включает в себя три типа систем, которые отличаются как по структуре, так и по эффективности и стоимости установки и обслуживания. [5]

Различают:

- неадресные ОПС;

- адресные системы пожарной сигнализации;

- адресно-аналоговые системы (современные, которые могут включать в себя огромное количество устройств).

Неадресный вид ОПС. Отличаются простотой и низкой стоимостью. Представляют собой комплект из шлейфов, соединяющих датчики (или извещатели) и контрольно-приемный прибор (далее – КПП). Система, за счет свей простоты, довольно надежна, но у неё есть важный минус, данная система может локально определить, где именно образовался очаг возгорания. Единственное уточнение, которое можно получить от КПП – номер шлейфа, к которому подключен датчик или извещатель – что иногда позволяет оператору–диспетчеру понять, где начался пожар.

Адресные системы ОПС. Так же довольно простой тип ОПС, однако обходится покупателю несколько дороже, чем неадресная система ОПС, причина состоит в том, что она мало распространена, потому что их используют на относительно небольших по площади объектах. Данная система представляет собой набор датчиков и извещателей, каждому из которых КПП присваивает свой адрес. При получении от одного из извещателей сигнала о возгорании становится ясно, где именно произошло возгорание.

Адресно-аналоговая ОПС. Суть системы не отличается от предыдущих. Ключевое отличие, что это мощная станция обработки данных, получаемых от датчиков и извещателей. Именно она, обрабатывав весь массив сигналов, делает вывод о том, необходимо ли давать сигнал о возгорании.

## 1.2 Описание конструкции системы ОПС.

Комплекс ОПС по защите зданий включает в себя:

- первичные датчики, непосредственно осуществляющие контроль отведённой территории;

- контроллер (контрольная панель), собирающий и анализирующий показания датчиков, а также управляющий всей охранной системой и вырабатывающий её ответную реакцию на возможные нештатные ситуации;

- пульт управления (клавиатура), предназначенный для постановки помещения на охрану и снятия с неё. [2]

Существует несколько видов первичных датчиков системы ОПС – в зависимости от конкретной ситуации могут применяться разные устройства, а также группы устройств, контролирующих одну и ту же территорию по разным параметрам. Начну с самых распространённых. [4]

К техническим средствам сбора и обработки информации относятся следующие виды приборов:

- приёмно-контрольные;

- контрольные панели;

- сигнально-пусковые устройства;

- системы передачи извещений.

Они предназначены для непрерывного сбора информации от технических средств обнаружения (извещателей), включенных в шлейфы сигнализации, анализа тревожной ситуации на объекте и ее отображения, управления местными световыми и звуковыми оповещателями, индикаторами и другими устройствами (реле, модем, передатчик), а также формирования и передачи извещений о состоянии объекта на центральный пост или пульт централизованного наблюдения, Они же обеспечивают сдачу под охрану и снятие объекта (помещения) с охраны по принятой тактике, а также в ряде случаев электропитание извещателей.

По способу отображения поступающей на пульт централизованного наблюдения информации системы передачи извещений подразделяются на системы с индивидуальным или групповым отображением информации в виде световых и звуковых сигналов, с отображением информации на дисплее с применением устройств обработки и накопления базы данных. [3]

К техническим средствам сбора и обработки информации относятся приборы приемно-контрольные, контрольные панели, сигнально- пусковые устройства, системы передачи извещений и т.п. Они предназначены для непрерывного сбора информации от технических средств обнаружения (извещателей), включенных в шлейфы сигнализации, анализа тревожной ситуации на объекте и ее отображения, управления местными световыми и звуковыми оповещателями, индикаторами и другими устройствами (реле, модем, передатчик и т. п.), а также формирования и передачи извещений о состоянии объекта на центральный пост или пульт централизованного наблюдения, Они же обеспечивают сдачу под охрану и снятие объекта (помещения) с охраны по принятой тактике, а также в ряде случаев электропитание извещателей.

ШС – это электрическая цепь, которая соединяет выходные цепи охранных извещателей, включающая в себя выносные элементы, диоды и резисторы, и соединительные приборы, предназначенные для выдачи на КПП извещений о проникновении, пожаре или неисправности. КПП служит для приёма сигнала от извещателей, обработки его и передачи в удобном виде либо на центральный пульт, либо далее в другой приёмно-контрольный прибор. [1]

Потребителем информации системы ОПС, является персонал служб безопасности и охраны, на который возложены функции реагирования на тревожные и служебные извещения, поступающие с охраняемых объектов.

КПП и КП являются основными элементами, формирующими на объекте информационно–аналитическую систему охранной, пожарной или ОПС. Такие системы могут быть автономными или централизованными. При централизованной охране объектовый комплекс технических средств, формируемый одним или несколькими ППК, образует объектовую подсистему ОПС, которая с помощью системы передачи извещений (далее – СПИ) передает в заданном виде информацию о состоянии объекта на пульт ПЦН, размещаемый в центре приема извещений о тревоге (пункте централизованной охраны – ПЦО). Информация, формируемая КПП или КП при автономной и централизованной охране, передается сотрудникам специальных служб обеспечения охраны объекта, на которых возложены функции реагирования на тревожные извещения, поступающие с объекта.

КСВЭВ кабель предназначен для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжении до 250 В переменного тока.

КСВЭВ – кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0,50 мм, с изоляцией в виде гофротрубы с диаметром 20мм, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, для внутренней неподвижной прокладки.

Список литературы

- Щепетов, А.Г. Основы проектирования приборов и система / А.Г. Щепетов. М.: Юрайт., 2016. – 304 с.

- Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности".

- Собурь, С.В. Установки пожаротушения автоматические: Учебно-справочное пособие. – 6-e изд., перераб. – М.: ПожКнига, 2011. – 320 с. Охранные и пожарные системы сигнализаций. Дом. Квартира. Офис. - М.: Оникс, 2015. - 612 c.

- Лепешкин, О. М. Комплексные средства безопасности и технические средства охранно-пожарной сигнализации / О.М. Лепешкин, В.В. Копытов, А.П. Жук. - М.: Гелиос АРВ, 2017. - 288 c.

- Прозоров, В. М. Общеканальная система сигнализации №7 / В.М. Прозоров, А.И. Стебленко, А.В. Абилов. - Москва: Мир, 2015. - 152 c.