### ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА: АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ

Купцова Олеся Витальевна
доцент кафедры безопасности жизнедеятельности

ФГБОУ ВО СахГУ, г. Южно-Сахалинск, Россия,

Введение

Переход мировой энергетики к низкоуглеродной модели в значительной степени связан с развитием водородных технологий. Водород рассматривается как ключевой энергоноситель для декарбонизации промышленности и транспорта. Однако темпы внедрения водородных решений ограничены комплексом технологических и экономических препятствий [1]. В этих условиях особый интерес вызывают интегрированные системы производства и хранения водорода (ИСПХ), позволяющие повысить общую эффективность энергетической цепочки за счёт объединения процессов генерации и аккумулирования.

Основная часть

Технологии производства водорода. Электролиз воды является ключевым методом получения «зелёного» водорода. Среди четырёх основных технологий (щелочной AWE, PEM, твердооксидный SOEC и анионообменный AEM) щелочные электролизёры признаны наиболее экономически эффективными для базового режима работы (CAPEX 800–1500 USD/кВт). PEM-электролизёры благодаря высокой динамической характеристике оптимальны для интеграции с возобновляемыми источниками энергии [2]. Стоимость электроэнергии составляет более 64% от уровня затрат на производство водорода (LCOH), что делает доступ к дешёвой возобновляемой энергии критическим фактором [3].

Технологии хранения водорода. Газообразное хранение при давлении до 700 бар является наиболее технологически зрелым, однако характеризуется низкой объёмной плотностью (25–40 кг H₂/м³) и высокими энергозатратами на компрессию (2–4 кВт·ч/кг H₂) [4]. Криогенное хранение (20 К) обеспечивает плотность 70 кг H₂/м³, но требует до 30% энергосодержания водорода на сжижение. Твёрдотельное хранение, включая металлогидриды (MgH₂, TiFe) и жидкие органические носители (LOHC), позволяет хранить водород при атмосферном давлении и комнатной температуре, что существенно повышает безопасность. Основным ограничением металлогидридов остаётся высокая температура десорбции (280–320°C для MgH₂) [5].

Анализ пилотных проектов. Шведский проект HYBRIT продемонстрировал эффективность интеграции электролиза с подземным хранением водорода в стальной футерованной каверне объёмом 100 м³, достигнув системного КПД 74%. Проект Pioneer 2 (Великобритания) показал эффективность участия PEM-электролизёра мощностью 2,5 МВт в рынке системных услуг. Проект Hawaii Gas LOHC Pilot подтвердил потенциал жидких органических носителей для безопасного хранения и транспортировки водорода [6].

Заключение

Интегрированные системы производства и хранения водорода позволяют снизить совокупные энергопотери на 15–25% по сравнению с раздельными схемами и сократить капитальные затраты на инфраструктуру на 25–30%. Основными барьерами для широкого внедрения остаются высокая стоимость электролизёров и систем хранения, низкая объёмная плотность хранения, а также отсутствие стандартизации интерфейсов. Дальнейшее развитие отрасли связано с совершенствованием материалов (высокоэнтропийные гидриды, MOF с AI-дизайном) и гармонизацией нормативной базы [7,8].

Литература

- Litvinenko V.S. et al. Barriers to implementation of hydrogen initiatives // Journal of Mining Institute. 2020. Vol. 244. P. 428–438.

- Aminaho E.N. et al. Techno-economic assessments of electrolyzers for hydrogen production // Applied Energy. 2025. Vol. 399. 126515.

- Zemite L. et al. From electricity prices to hydrogen costs // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2026. Vol. 63(1). P. 51–61.

- Karasevich V.A. Основы водородной энергетики. М.: РГУ нефти и газа, 2023. 97 с.

- Adamu H. et al. Beyond batteries: Architecting materials for hydrogen storage // Journal of Energy Storage. 2026. Vol. 145. 119846.

- IEA. Global Hydrogen Review 2025. Paris, 2025.

- Kundu D. et al. Green hydrogen pathways for a net-zero future // RSC Advances. 2026. Vol. 16. P. 13471–13514.

- Hydrogen Council & McKinsey. Hydrogen Insights 2024. Brussels, 2024.