Возможности получения поверхностно-активных веществ на основе

соапстока — отхода масложирового производства

Акыева М.Д.

Студент, 5 курс специалитета химия

Туркменский государственный университет им. Махтумкули, химический факультет, Aшхабад, Туркменистан

E-mail: akyevam03@gmail.com

Соапстока представляет собой вторичный продукт (отход) предприятий масложировой промышленности, образующийся в процессе щелочной рафинации растительных масел, и относится к группе отходов растительного происхождения. Химический состав соапстока определяется природой рафинируемого масла, содержанием в нем сопутствующих примесей, методом нейтрализации и концентрацией используемого щелочного раствора.

С практической точки зрения ключевые компоненты соапстока — жиры и высшие жирные кислоты (ВЖК) — находят широкое применение в промышленной переработке. Основная часть данного сырья используется в производстве хозяйственных и специальных мыл, поверхностно-активных веществ (ПАВ), а также синтетических высших жирных спиртов [1].

Установлено, что при переработке 1 тонны семян хлопчатника для получения масла образуется в среднем 23,7 кг соапстока. Исходя из плановых мощностей, прогнозируемый объем образования соапстока в Туркменистане составляет до 16 000 тонн в год. Особую значимость представляет синтез ПАВ на основе фракций высших жирных карбоновых кислот хлопкового соапстока и отработанного моноэтаноламина, образующихся в качестве побочных продуктов на промышленных предприятиях Туркменистана.

Спектры поглощения образцов карбоновых кислот хлопкового соапстока были исследованы методом ИК-Фурье-спектроскопии на приборе FT-IR System 2000 (PerkinElmer) в диапазоне волновых чисел 400–4000 см-1. Регистрация ИК-спектров осуществлялась при чувствительности сканирования 75%. Образцы подготавливались в виде тонких таблеток путем прессования смеси исследуемого вещества с бромидом калия [2].

В компонентном составе исследуемого образца жирных карбоновых кислот среди насыщенных соединений идентифицированы миристиновая, пальмитиновая и стеариновая кислоты. Основную долю образца составляют следующие кислоты: пальмитиновая — 25,4%; олеиновая — 21,4%; линолевая — 48,2%.

Данные показатели позволяют прогнозировать химическое поведение сырья в реакциях синтеза, а также дают научное обоснование физико-химическим характеристикам продуктов, полученных на основе этой смеси.

Литература

- Протопопов А.В. Исследование получения солей жирных кислот по безотходной технологии / Протопопов А.В., Голод А.В., Бовина А.Е., Валгина Д.С // Актуальная биотехнология. – № 3 (26). – 2018.

- Преч Э., Бюльманн Ф., Аффолтер К. Определение строения органических соединений. Таблицы спектральных данных. М., 2006.