Принцип работы цветной негативной плёнки

Чжан Хайбэй

Студент (бакалавр)

Совместный университет МГУ-ППИ, Шэньчжэнь, КНР

- mail: haibeilom26@yandex.ru

В последние годы, на фоне замедления развития цифровых технологий, «стилизованное изображение» снова стало трендом, а доля рынка фотоплёнки неуклонно растёт. Интерес к плёнке жив не только благодаря ностальгии. Плёнка - это настоящая жемчужина на стыке химической промышленности, материаловедения, оптической инженерии и других дисциплин. В настоящем докладе рассматривается технология плёночной фотографии от состава и структуры эмульсионных слоёв до химических реакций при съёмке и проявке.

Цветная негативная плёнка состоит из защитного слоя, слоя, фильтрующего ультрафиолет, синечувствительного, жёлтого фильтрующего, зелёночувствительного, красночувствительного слоёв, подложки (основы), противоореольного и противоскручивающего слоёв. Почти во всех слоях в качестве диспергатора используется желатин.

Каждый светочувствительный слой состоит из микрокристаллов галогенида серебра (в основном бромида серебра) и соответствующих цветным компонентам красителей-прекурсоров. Галогенид серебра не может быть возбуждён непосредственно зелёным и красным светом, поэтому в двух последних слоях используются сенсибилизаторы для непрямого возбуждения. Синечувствительный слой отделён от двух других жёлтым фильтрующим слоем для предотвращения перекрёстных помех.

После экспонирования сразу получить видимое изображение невозможно — требуется проявка по стандартизированному процессу C-41. Процесса включает в себя следующие этапы:

1. Цветное проявление — превращение невидимого скрытого изображения, полученного при экспонировании, в видимое цветное.

2. Отбеливание — удаление чёрно-белого серебряного изображения и одновременно удаление фильтрующего слоя.

3. Фиксирование — растворение всего бромида серебра с сохранением только красителя изображения.

4. Стабилизация изображения — предотвращение царапин и остатков воды.

После проявки плёнка может быть напечатана на цветной фотобумаге или отсканирована для цифровой обработки, затем выполняется инверсия цветов и удаление цветной вуали для получения итогового фотоснимка.

Литература

- Sowinski A F. Color negative element intended for scanning: US20040002023A1[P]. 2004-01-01.

- Eastman Kodak Company. KODAK Process C-41 Chemicals Presentation Outline[EB/OL]. Kodak ProLab Resource Center, 2008.