Проектирование оригами-подструктуры, обладающей характеристикой квазинулевой жёсткости, для низкочастотной виброизоляции

Линь Цзысюнь

магистрант 1 курса

Университет МГУ–ППИ в Шэньчжэне,

Факультет наук о материалах，Шэньчжэнь, Китай

E–mail：linzixun@163.com

Для изоляции низкочастотных вибрационных волн традиционные линейные виброизоляционные структуры (например, линейные решётчатые метаматериалы) не могут в достаточной степени разрешить противоречие между низкочастотной виброизоляцией и лёгкостью конструкции. Нелинейные структуры с квазинулевой жёсткостью (QZS) обладают очень низкой динамической жёсткостью на плато квазинулевой жёсткости, что позволяет им обеспечивать хороший эффект изоляции низкочастотных вибрационных волн. Однако важной проблемой, с которой сталкиваются такие структуры, является слишком малая длина хода плато квазинулевой жёсткости: когда амплитуда превышает пределы этой области, резко возрастающая динамическая жёсткость системы приводит к сильным нелинейным колебаниям, что существенно ослабляет виброизоляционные свойства.

В настоящей работе предложена оригами-подструктура, обладающая характеристикой квазинулевой жёсткости. С помощью метода конечных элементов в условиях больших геометрических деформаций была рассчитана кривая сила–перемещение данной структуры в процессе деформирования. Полученная кривая содержит сравнительно стабильное плато квазинулевой жёсткости с большой длиной хода. Для аппроксимации нелинейной восстанавливающей силы подструктуры использован кубический полином с исключением членов чётных степеней, а для анализа динамического отклика структуры применён метод гармонического баланса (HBM). Одновременно с использованием метода конечных элементов были проведены стационарный динамический анализ и неявный динамический анализ, а теоретическая модель была верифицирована во временной и частотной областях. Результаты показывают, что предложенная оригами-подструктура обладает хорошими свойствами низкочастотной виброизоляции.

Литература

[1]	J. Liu, Y. Wang, S. Yang, T. Sun, M. Yang, and W. Niu, ‘Customized quasi-zero-stiffness metamaterials for ultra-low frequency broadband vibration isolation’, Int. J. Mech. Sci., vol. 269, p. 108958, May 2024, doi: 10.1016/j.ijmecsci.2024.108958.

[2]	L. Li et al., ‘Design of quasi-zero-stiffness metamaterials with ultra-wideband vibration isolation performance’, Int. J. Mech. Sci., vol. 300, p. 110440, Aug. 2025, doi: 10.1016/j.ijmecsci.2025.110440.

[3]	C. Hu, Z. Wan, Z. Li, X. Tan, L. Wang, and M. Chen, ‘Inverse-designed metastructures with customizable low dynamic stiffness characteristics for low-frequency vibration isolation’, Eur. J. Mech. - ASolids, vol. 110, p. 105515, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.euromechsol.2024.105515.

[4]	Y. Chen, M.-Q. Niu, Y. Fan, and L.-Q. Chen, ‘Quasi-zero-stiffness vibration isolation via a double-layer compliant mechanism’, Int. J. Mech. Sci., vol. 304, p. 110670, Oct. 2025, doi: 10.1016/j.ijmecsci.2025.110670.

[5]	S. Rui, S. Yang, P. Zheng, X. Wang, B. Han, and F. Ma, ‘Self-contacting overlay complementary multi-level multi-stable quasi-zero stiffness vibration isolation device’, Mech. Syst. Signal Process., vol. 226, p. 112340, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.ymssp.2025.112340.