Управление добротностью оптических резонансов полупроводниковых метаповерхностей

Черняк Анна Максимовна

Аспирант

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне,

Факультет Наук о Материалах, Шэньчжэнь, Китай

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,

Физический Факультет, Москва, Россия

E-mail: chernyakam@my.msu.ru

Диэлектрические метаповерхности являются актуальным платформой для управления характеристиками оптического излучения [5]. Однако их применение ограничивается широкими оптическими резонансами. Данный недостаток может быть решен возбуждением связанных состояний в континууме (ССК), обладающих резонансами с бесконечной добротностью [3]. Нарушение симметрии превращает истинные ССК в излучательные квази-ССК с конечной, но управляемой добротностью [4]. Разработка активных фотонных устройств через внешнее воздействие — лазерная накачка, электрические, магнитные и тепловые поля — открывает путь к сверхбыстрым модуляторам, сенсорам, оптическим переключателям и нелинейным преобразователям [1-2, 6-8].

Предлагаемая гибридная метаповерхность состоит из германиевых кубоидов, помещенных на кремниевые, и располагается на стеклянной подложке. При наклонном падении излучения в данной структуре возбуждается квази-ССК с добротностью Q≈550. При оптической накачке лазерными импульсами с энергией фотонов, превышающей ширину запрещенной зоны германия происходит изменение показателя преломления [9]. В результате система переходит к более симметричной конфигурации и приближается к условию истинного ССК. Положение резонанса сдвигается на 30 нм и испытывает почти четырехкратное увеличение добротности. При этом эффективность генерации третьей оптической гармоники возрастает более чем на 3 порядка. Таким образом, разработанная гибридная метаповерхность из кремния и германия обеспечивает динамический контроль взаимодействия света с веществом.

Литература

- Chernyak A.M., et.al. Bound states in the continuum in magnetophotonic metasurfaces // JETP Lett. 2020, Vol. 1, No. 1, p. 46.

- Franceschini P., et.al. Enhancingsecond harmonic generation by Q-boosting lossless cavities beyond the time bandwidth limit // Nanophotonics. 2024, Vol. 13, No. 1, p. 1.

- Koshelev K.L., et.al. Bound states in the continuum in photonic structures// Phys. Usp. 2023, Vol. 66, No. 5, p. 494.

- Koshelev K., et.al. Asymmetric Metasurfaces with High-Q Resonances Governed by Bound States in the Continuum // Phys. Rev. Lett. 2018, Vol. 121, No. 19, p. 193903.

- Kuznetsov A.I., et.al. Optically resonant dielectric nanostructures // Science. 2016, Vol. 354, No. 6314, p. aag2472.

- Shafirin P.A., et.al. Nonlinear response of Q-boosting metasurfaces beyond the time-bandwidth limit // Nanophotonics. 2022, Vol. 18, No. 12, p. 7695.

- Shaltout A.M., et.al. Spatiotemporal light control with active metasurfaces // Science. 2019, Vol. 364, No. 6441, p. eaat3100.

- Shcherbakov M.R., et.al. Ultrafast all-optical switching with magnetic resonances in nonlinear dielectric nanostructures // Nat. Commun. 2017, Vol. 8, p. 17.

- Yeh T.-T., et.al. Ultrafast carrier dynamics in Ge by ultra-broadband mid-infrared probe spectroscopy // Sci. Rep. 2017, Vol. 7, No. 1, p. 40492.