Оценка загрязнения реки Сетунь тяжелыми металлами в пределах природного заказника «Долина реки Сетуни»

Святовец С.Д., Полтавский Е.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Российская Федерация

E-mail: svjatovetss@gmail.com

На фоне активного увеличения точек жилой застройки и расширения промышленных зон очень остро стоит задача регулярного мониторинга загрязнения урбанизированных природных территорий. Особый интерес вызывают поверхностные воды, так как они подвержены различным факторам антропогенного воздействия, таким как сброс сточных вод коммунально-бытовой и ливневой канализаций, поверхностный сток с жилых и промышленных территорий и улично-дорожной сети, использование людьми в рекреационных целях. К одним из основных загрязняющих водные системы веществ относят тяжелые металлы. Их содержание в определенных минимальных количествах необходимо живым организмам для правильного функционирования систем, но превышение предельно допустимых концентраций способно нанести большой урон экосистемам. Выбор реки Сетунь как объекта исследования связан с её протеканием на территории природного заказника «Долина реки Сетуни» на западе Москвы, имеющим большое значение для городской среды, а также насыщенностью объектами антропогенного воздействия (снегоплавильный пункт и очистные сооружения, канализационно-насосные станции, Западная станция водоподготовки) [1]. Пробы воды были отобраны в соответствии с ГОСТ и методическими указаниями с русла реки на расстоянии 2 м от берега и 1 м в глубину в 4 точках вдоль русла реки Сетунь: первая в непосредственной близости к Давыдковскому мосту, далее на юг на расстоянии 500 м друг от друга. Затем проводились стандартная пробоподготовка образцов и их анализ на содержание тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной спектроскопии (табл. 1). Исследования осуществлялись с использованием оборудования Центра коллективного пользования РХТУ им. Д. И. Менделеева.

Таблица. 1. Содержание тяжелых металлов в пробах воды

|  | 1 проба | 2 проба | 3 проба | 4 проба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu, мг/л | 0,0017 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0013 |
| Cd, мг/л | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 |
| Mn, мг/л | 0,0020 | 0,0042 | 0,0031 | 0,0021 |
| Fe, мг/л | 0,0507 | 0,0440 | 0,0770 | 0,0665 |
| Zn, мг/л | 0,0018 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0076 |
| Pb, мг/л | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |

Результаты анализа содержания Cu, Cd, Mn, Fe, Zn, Pb в пробах воды позволяет заключить, что содержание всех тяжелых металлов во всех пробах не превышает рекомендованные Минздрав России ПДК [2]. Таким образом, в пределах исследуемого объекта складывается благоприятная экологическая обстановка, загрязнение тяжелыми металлами отсутствует.

Литература

1. Битюкова В. Р., Акынжанов Т. Б. Источники антропогенного воздействия в долине реки Сетунь (территория Москвы и Московской области): идентификация и оценка территориальной структуры // Доклады Международного симпозиума Инженерная экология – 2023. — РНТОРЭС им. А.С. Попова Москва: 2023. — С. 164–168.

2. ГН 2.1.5.689-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.