Оценка эффективности применения углеродного волокна совместно с K2ОЭДФ для фиторемедиации никеля с помощью пистии (лат. Pistia stratiotes)

Костомарова А.А., Пищаева К.В., Макарова А.С.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева
Москва, Россия

E-mail: anny.kostomarova@gmail.com

Растущее поступление неочищенных сточных вод в природные водоемы является серьезной экологической проблемой. Стоки предприятий разных профилей содержат различные поллютанты, среди которых особую опасность представляют тяжелые металлы (ТМ). Одним из самых распространенных и токсичных ТМ является никель, который попадая в организм, воду или почву, наносит негативное воздействие. Например, при употреблении человеком воды или пищи с высоким содержанием никеля, могут возникнуть нарушения работы нервной и иммунной системы, отравление и др.

Большинство известных физико-химических способов очистки сточных вод от ионов ТМ, являются дорогостоящими и сложными в исполнении. Наиболее эффективным, рациональным и экологичным способом может стать очистка, основанная на способности водной растительности аккумулировать различные загрязняющие вещества, иначе говоря фиторемедиация (фитоэкстракция) [1].

Для повышения скорости аккумуляции тяжелых металлов используются хелатирующие добавки. Хелатирующие вещества способны связывать ионные формы тяжелых металлов, делая их более доступными для усвоения растениями и способствуя эффективному их удалению из окружающей среды.

В этом контексте углеродное волокно играет роль носителя и поддерживающей матрицы для хелатирующих добавок. Благодаря пористой структуре и большой удельной поверхности углеродное волокно обеспечивает длительное и контролируемое высвобождение хелатирующих веществ, улучшая их взаимодействие с металлами и повышая эффективность фиторемедиирующих растений [2].

В рамках данной работы был проведен эксперимент с использованием К2ОЭДФ (дикалиевой соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты) в качестве хелатирующей добавки и с УВ, имитирующим искусственные корни растения. В контейнеры с раствором никеля высаживались водные макрофиты (Pistia stratiotes), к которым крепилось УВ, вымоченное в К2ОЭДФ.

По окончании эксперимента отбирались пробы воды, а затем растения высушивались и подвергались минерализации для последующей кислотной вытяжки. Все пробы анализировались на содержание никеля методом атомно-абсорбционной спектрометрии в ЦКП им.Д.И.Менделеева.

Результаты исследования показали эффективность применения углеродного волокна совместно с К2ОЭДФ. Поглощение никеля составило 81,7%, в то время как без использования хелатирующей добавки и углеродного волокна поглощение было незначительным (<5%). Выяснилось, что такой эффект можно наблюдать только при их совместном использовании.

Литература

1. Ласат М. М. Фитоэкстракция токсичных металлов: обзор биологических механизмов. J.Environ. Выпуск 31, 109-20 (2002)

2. Salame I.I., Experimental study of water adsorption on activated carbons [text]/ Salame I.I., Bandosz T.J. //Langmuir, 15 (1999), pp. 587-593