Исследование высокодисперсных сферических частиц состава Mn-Fe-O, полученных методом распылительного пиролиза

Джамалдинов Д.А., Хайдаров Б.Б.

Студент, 4 курс бакалавриата

Университет науки и технологий МИСИС, кафедра Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов, Москва, Россия;

E-mail: Dzham04@yandex.ru

В современном материаловедении значительный интерес уделяется сложным оксидным системам на основе переходных металлов, среди которых система Mn-Fe-O занимает особое место благодаря своим уникальным каталитическим, магнитным и электрохимическим свойствам. Структуры на основе данных систем рассматриваются как перспективная замена графитовым анодам в литий-ионных аккумуляторах, так как марганец улучшает электрохимическую стабильность, а железо обеспечивает высокую емкость и проводимость.

Целью данной работы является оценка влияния концентрации прекурсоров на микроструктуру высокодисперсных порошков системы Mn-Fe-O, полученных методом распылительного пиролиза

В работе проведено исследование процесса получения высокодисперсных сферических частиц системы Mn-Fe-O. В качестве исходных материалов использованы водные растворы нитратов марганца и железа с концентрациями 5, 10 и 15 масс. %. Синтез образцов осуществлялся путем разложения аэрозоля в трубчатой печи при температуре 900°C. Для исследования физико-химических свойств синтезированных порошков был применен комплекс методов, включающий ТГА, СЭМ, РФА, МРСА и динамическое рассеяние света (DLS). Показано, что выбранный метод обеспечивает формирование частиц микронного диапазона, состоящих из полых и монолитных микросфер с узким распределением по размерам. В ходе исследования установлено, что средний размер частиц увеличивается при росте концентрации прекурсоров. Однородность распределения элементов в телах частиц была подтверждена картами распределения Mn, Fe и O.

Таким образом, использование метода распылительного пиролиза является эффективным подходом для получения сложных оксидных систем с заданными характеристиками дисперсности и стабильным фазовым составом путем варьирования параметров исходного раствора.