Исследование физических процессов лазерно-индуцированного прямого переноса

Ултургашева Е.В.

Аспирант, 2 год обучения

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

E-mail: e.ulturgasheva@lebedev.ru

Метод лазерно-индуцированного прямого переноса (ЛИПП) в последние годы привлекает значительное внимание благодаря своей универсальной аддитивной технологии формирования тонких плёнок и микроструктур на различных типах подложек. В отличие от классической лазерной абляции, процесс ЛИПП обеспечивает направленный перенос материала с высокой пространственной селективностью. Несмотря на значительный объём работ, посвящённых лазерной абляции, детальное понимание физических механизмов, определяющих перенос вещества в режиме ЛИПП, остаётся актуальной научной задачей, напрямую связанной с обеспечением воспроизводимости и управляемости процесса [1].

Целью данной работы являлось исследование основных физических процессов, управляющих переносом материала при воздействии одиночного лазерного импульса, а также формирование экспериментальной базы для последующего анализа многоимпульсного режима переноса.

Ключевым условием эффективной реализации ЛИПП является установление взаимосвязи между процессами взаимодействия лазерного излучения с донорным слоем (поглощение энергии, локальный нагрев, фазовые переходы, испарение, формирование джета и выброс капель) и динамикой последующего расширения паро-плазменного факела с осаждением вещества на акцепторной подложке. В этой связи выделены две взаимосвязанные исследовательские задачи. Во-первых, определение закономерностей нагрева донорного материала, кинетики испарения, формирования и эволюции факела и анализа морфологии осаждённого слоя; а также исследование фазового состава, химической однородности и структурных характеристик перенесённых частиц.

Первая задача носит универсальный характер и определяет фундаментальные ограничения и параметры управляемости процесса ЛИПП независимо от области применения. Вторая задача в большей степени зависит от функционального назначения формируемых структур — от создания проводящих дорожек и сенсорных элементов до формирования биосовместимых покрытий и отдельных частиц.

Экспериментальные исследования проводились с использованием перестраиваемого наносекундного лазера с длительностью импульса от 2 до 250 нс при скорости сканирования до 10 м/с. Пространственное разрешение печати составляло 10 мкм и менее. Варьирование плотности энергии излучения, длительности импульса, толщины донорного слоя и расстояния между донорной и акцепторной подложками позволило реализовать различные режимы переноса.

Проведённые исследования показали, что процесс ЛИПП представляет собой сложную многопараметрическую физическую систему, в которой определяющую роль играют временные характеристики лазерного импульса, механизмы локального плавления и испарения донорного слоя, а также гидродинамическая устойчивость формирующегося джета. Полученные результаты создают основу для построения физически обоснованных моделей процесса и его дальнейшей оптимизации, в том числе с применением интеллектуального анализа данных.

Благодарность: Результаты получены в рамках выполнения госзадания № FSFN‑2024–0019

Литература

1. Arnold C.B., Serra P., Piqué A. Laser Direct-Write Techniques for Printing of Complex Materials // MRS Bulletin. 2007. Vol. 32. P. 23–31.