Почвенно-экологические особенности и загрязнения тяжёлыми металлами почв городских газонов на примере района Тёплый Стан города Москвы

Бабич Г.О.1, Ромзайкина О.Н.1, Васенев В.И.1

Аспирант 3 года обучения

1Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы,

Аграрно-технологический институт, Москва, Россия

E-mail: gleb.babich.msu@gmail.com

Почвенные конструкции под городскими газонами — один из самых востребованных и динамично формируемых элементов благоустройства, определяющий не только запасы углерода и качество городской почвы, но и визуальное восприятие ухоженности и «экологичности» города [1]. Это диктует необходимость мониторинга и более глубокого исследования вопросов состояния почв под городскими газонами и их загрязнения.

Территория исследования – район Тёплый Стан, расположенный в Юго-Западном административном округе Москвы. Для отбора проб все газоны на территории района были оцифрованы, а затем разделены на 4 группы: газоны транзитных, рекреационных, дворовых зон, а также придомовое озеленение. Из каждой группы случайным образом для исследования выбрали по 8 площадок.

На каждой площадке отбирали пробы почвы для агрохимического анализа из верхних горизонтов (0–20 см) в двух повторностях. Общее содержание углерода определяли методом высокотемпературного каталитического сжигания. Содержание неорганического углерода определяли методом Шейблера. Валовое содержание тяжёлых металлов определяли экспресс-методом портативным рентгенофлуоресцентным анализатором (pXRF Olympus Vanta). Полученные результаты сравнивали с нормативами для Москвы [2]. Также отбирали пробы для определения плотности почвы и корневой биомассы: на глубине 0–15 см в трех повторностях с шагом в 5 см.

Результаты исследования показали возрастание плотности (от 1.03 г/см3 на глубине 0–5 см до 1.31 г/см3 на глубине 10–15 см) и снижение корневой биомассы (от 62.95 г/м2 на глубине 0–5 см до 13.97 г/м2 на глубине 10–15 см в среднем) с увеличением глубины. Запасы органического углерода в верхних горизонтах исследованных газонов составили от 1.564 кг/м2 до 20.495 кг/м2. Кроме того, обнаружены превышения концентрации некоторых тяжёлых металлов: в 52.5 % проб для Cr, в 10.7 % проб для Zn, в 9.3 % проб для Ni.

Литература

- Ignatieva M., Amini P., Dyakova Yu. et al. Buffer Green Patches around Urban Road Network as a Tool for Sustainable Management of Urban Lawns // Land. 2022. Vol. 11, № 3. P. 343.

- Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743‑ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» (с изм. и доп.). М., 2002.