Профильное распределение ПАУ в аллювиальной луговой насыщеной почве береговой зоны Таганрогского залива

Шуваев Е.Г., Дудникова Т.С., Минкина Т.М., Сушкова С.Н., Барбашев Ан. И.,

Немцева А.А.

Аспирант 1-го года обучения

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Е-mail: shuwaew.evgeny_321@mail.ru

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - класс высокомолекулярных органических соединений, содержащих два и более конденсированных бензольных кольца. Многие представители ПАУ обладают канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами, что создает угрозу для здоровья населения. Основными источниками поступления ПАУ в окружающую среду являются процессы пиролиза углеводородных материалов (сжигание топлива), выбросы стационарных промышленных источников, разливы нефти и нефтепродуктов сухопутного и водного транспорта. Полиарены обладают низкой миграционной активностью, накапливаясь преимущественно в поверхностных горизонтах почвы. Однако в динамичных условиях прибрежных территорий интенсивность их миграции усиливается. Цель работы: изучить профильное распределение ПАУ в почве прибрежной зоны Таганрогского залива.

Для достижения цели на территории прибрежной зоны северного берега Таганрогского залива, на расстоянии 14 км на ЮЗ от города, заложен почвенный разрез: Ad (0-5 см), А (5-42 см), АВ (42-61 см), В (61-90 см), С (90-дно). Тип почвы соответствует аллювиальной луговой насыщенной тяжелосуглинистой. Почва характеризуется прогрессивно-аккумулятивным типом распределения органического углерода, содержание которого снижается по почвенному профилю с 3.2 % в поверхностном горизонте Ad до 0.4 % в нижнем горизонте С. Распределение карбонатов в почвенном профиле имеет противоположную закономерность. Содержание физической глины варьируется от 43.8 до 47.7 %, физического ила от 26.6 до 31.6 %.

Экстракцию ПАУ из образцов почв проводили гексаном, количественное определение проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе Agilent 1260. В ходе исследования идентифицированы 12 соединений, относящихся к списку приоритетных ПАУ: нафталин, бифенил, антрацен, флуорен, фенантрен, бенз(а)антрацен, пирен, флуорантен, бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен, дибенз(a,h)антрацен, бенз(g,h,i)перилен.

Установлено, что наибольшее суммарное содержание исследуемых ПАУ наблюдается в поверхностном горизонте Ad и составляет 339 нг/г. В составе полиаренов преобладает нафталин, доля которого в составе суммы 12 ПАУ достигает 33 %, а также флуорен – 8 %, фенантрен – 18 % и пирен – 7 %. При увеличении глубины взятия образца наблюдается снижение суммарного содержания ПАУ до 212 нг/г в горизонте А, 106 нг/г – АВ, 63 нг/г - В, 33 нг/г – С. По мере снижения суммарного содержания полиаренов в почве наблюдается рост доли фенантрена и флуорена до 60 % и 26 % в составе суммы приоритетных ПАУ.

Таким образом, профильное распределение ПАУ в аллювиальной луговой насыщенной почве схож с распределением органического углерода и соответствует прогрессивно-аккумулятивному типу. Суммарное содержание ПАУ в почве снижается от горизонта Ad с 339 нг/г, до 33 нг/г в горизонте C. По мере снижения суммарного содержания ПАУ наблюдается увеличение содержания флуорена и фенантрена.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания в сфере научной деятельности № FENW-2026-0019 на оборудовании ЦКП «Биоинженерия почв», Соглашение № 075-15-2025-667, и в рамках государственного задания в сфере научной деятельности № СП-12-23-03, программы стратегического академического лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030").