Нейтронно-физические аспекты профилирования тепловыделяющих элементов с дисперсионным ядерным топливом

Попов М.А.1, Внуков Р.А.2

1Студент, 2старший преподаватель

Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Отделение Ядерной Физики и Технологий, Обнинск, Калужская обл., Россия

E-mail: maksim.popovf@yandex.ru

Рост численности населения и экономик развивающихся стран приводит к увеличению потребностей в дешёвой, доступной и чистой электроэнергии. Кроме того, необходимо замещать электростанции, исчерпавшие свой ресурс. Ядерная энергетика – безопасный, экономичный и устойчивый источник энергии, пригодный для удовлетворения данных потребностей [1]. Одной из задач, стоящей перед отраслью, является достижение более высоких выгораний ядерного топлива, поскольку это будет способствовать улучшению экономики ЯТЦ и решению проблем ядерного нераспространения [2]. На сегодняшний день наиболее широко используется оксидное ядерное топливо, которое в текущем виде не позволяет достигать высоких выгораний без увеличения обогащения ядерного топлива [1] и решения проблем работоспособности при длительной эксплуатации в ядерном реакторе. Альтернативой, в частности, является использование дисперсионного ядерного топлива, одним из наиболее перспективных вариантов которого является топливо U-Mo [3]. Оно имеет более высокую по сравнению с традиционным керамическим топливом теплопроводность, менее подвержено распуханию, а также лучше удерживает продукты деления. Все перечисленные факторы приводят к тому, что данный вид топлива позволяет достигать выгораний свыше 100 МВт·сут/кг.

Существенное влияние на эксплуатационные характеристики водо-водяных реакторов оказывают неравномерности плотности потока тепловых нейтронов. В частности, имеют место неравномерности по высоте и по радиусу тепловыделяющего элемента, по радиусу активной зоны. Для ограничения их влияния и более эффективного использования ядерного топлива применяются различные методы зонного профилирования [4]. В частности, можно варьировать обогащение ядерного топлива в зависимости от распределения плотности потока нейтронов по высоте или радиусу тепловыделяющего элемента.

Для отработки методологии профилирования дисперсионного ядерного топлива в программном комплексе Serpent [5] произведено моделирование тепловыделяющего элемента реактора ВВЭР-1200 с засыпкой из дисперсионного ядерного топлива: топливные частицы из сплава уран-молибден, помещённые в инертную матрицу из сплава Zr-Fe-Be. Соотношение размеров топливных частиц к их объёмной доле в твэле подобрано таким образом, чтобы достичь наибольшего среднего за топливную кампанию Кэфф.

Рисунок 1 – Поперечный срез модели твэла с дисперсионным ядерным топливом

Для оценки среднего Кэфф используется 4-летняя топливная кампания. По результатам расчета берутся значения на конец 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой микрокампаний, вычисляется их среднее. Такая оценка строится из допущения отсутствия пространственной зависимости плотности потока нейтронов (использование бесконечной геометрии позволяет оценивать функционалы только в собственном спектре).

В результате проведённых предварительных расчётов была подтверждена необходимость осуществления профилирования для твэлов с дисперсионным ядерным топливом, так как имеет место существенная плотность потока нейтронов как по радиусу, так и по высоте твэла (cм. рисунок 2), как и для используемых сейчас тепловыделяющих элементов. Так, коэффициент аксиальной неравномерности на начало кампании, равный отношению максимального потока к минимальному, составил соответственно 16.46 для твэла с дисперсионным топливом и 11.47 для «стандартного» твэла. Коэффициент радиальной неравномерности – 2.00 против 1.94.

Рисунок 2 – Сравнение распределения плотности потока нейтронов в твэле с дисперсионным ядерным топливом и твэле с оксидным топливом

По полученному распределению плотности потока нейтронов производилось перераспределение делящихся ядер по высоте и по радиусу твэла. В рамках профилирования изменялось обогащение частиц ядерного топливного обратно пропорционально плотности потока нейтронов.

Литература

- Zhiwen Xu. Design Strategies for Optimizing High Burnup Fuel in Pressurized Water Reactors / Ph.D. dissertation // Massachusetts Institute of Technology, 2003. – 305 p.

- Impact of high burnup uranium oxide and mixed uranium-plutonium oxide water reactor fuel on spent fuel management. — Vienna: International Atomic Energy Agency, 2011.

- Алексеев С.В., Зайцев В.А., Толстоухов С.С. Дисперсионное ядерное топливо. М.: Техносфера, 2015. – 248 c.

- Пономарев-Степной Н.Н. Зонное профилирование реакторов // Атомная энергия. – 1962. – №5. – С.415-417.

- Leppanen J., PSG/SERPENT – A Continuous Energy Monte-Carlo Reactor Physics Burnup Calculation Code, - Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland, 2015.