УДК: 621.039.54.

Оценка влияния кюрия на размножающие свойства среды и теплофизические характеристики реактора БН-800 в условиях гомогенного размещения

Храмков В.В.1, Алиев Д.Р.2

1, 2 Студент

1,2Обнинский институт атомной энергетики – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Обнинск, Калужская обл., Россия

E-mail: 1vsevolod.200532@gmail.com, 2 alievdv23@oiate.ru,

В настоящем исследовании рассматривается влияние кюрия на нейтронно-физические и теплофизические характеристики реакторов с топливом, содержащим кюрий в различном долевом соотношении. В рамках тенденции формирования закрытого топливного цикла, в частности выжигания америция и нептуния, наблюдается накопление кюрия сверх нормы, что требует дополнительных мер обращения [1].  Кюрий, накапливаемый в настоящий момент в рамках промышленной эксплуатации реакторов и входящий в состав ОЯТ, не используется, при этом являясь одним из основных источников радиационного излучения и тепловыделения в ОЯТ, что представляет серьёзную угрозу окружающей среде. В следствие этого. В настоящее время существует мало исследований на тему влияния кюрия на характеристики ядерного топлива [2]. Добавление данного элемента в топливные сборки является альтернативой его прямому захоронению.

В данной работе рассмотрено добавление изотопов кюрия в ячейки и ТВС реактора типа БН-800. Исследование заключается в численном моделировании нейтронно-физических процессов методом Монте-Карло в ПК Serpent и теплофизических процессов в ПО Ansys. Варьируемым параметром является концентрация кюрия в топливе.

Исследуемые характеристики:

- коэффициент размножения нейтронов;

- градиент температур ТВЭЛа;

- спектр нейтронов и коэффициент неравномерности плотности потока;

- доля выжигания изотопов кюрия.

В процессе работы созданы модели ячейки и ТВС реактора БН-800 (рис.1) с гомогенным добавлением изотопов кюрия во всех топливных элементах и в части топливных элементов, с различными концентрациями исследуемого элемента, в целях определения оптимальных параметров ТВС.

Рис. 1 – Поперечное сечение модели ТВС БН-800

(1 – ТВЭЛ, 2 – чехол ТВС, 3 – теплоноситель)

Как видно из рисунков типовым для российских реакторов является формат размещения твэлов в ТВС. Кроме того, для БН-800 и для БН-600 характерно наличие чехла [3, 4].

Оптимальными являются варианты со сниженным темпом реактивности при идентичном среднем (на длину топливной кампании) коэффициенте размножения. Моделирование выгорания топлива при различных концентрациях кюрия (от 1 до 10%), представленного его изотопами: Cm-242 (0,02%), Cm-243 (1,65%) и Cm-244 (98,33%), проводилось при сохранении доли делящегося материала в топливе, благодаря чему эффективный коэффициент размножения возрастал при увеличении количества кюрия. При 1% добавления кюрия Кэфф увеличился на 0,75%, а при 10% - возрос на 8,61%.

Эффективность выжигания кюрия практически не зависела от его доли и оставалась на уровне 39-42%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гулевич А. В. и др. Возможность выжигания америция в быстрых реакторах //Атомная энергия. – 2020. – Т. 128. – №. 2. – С. 82-87.

- Лукьян Е. И., Терехова А. М., Хорасанов Г. Л. Оценка количеств изотопов кюрия и америция в ОЯТ реактора БН-600 //Будущее атомной энергетики-AtomFuture. – 2017. – 2018. – С. 56-57.

- Митенков Ф. М., Песков, Р. А., Митенкова, Е. Ф., & Соловьева, Е. В. Анализ открытого топливного цикла быстрого реактора типа БН-800 с металлическим топливом на начальном этапе перехода к замкнутому циклу //Атомная энергия. – 2012. – Т. 113. – №. 2. – С. 73-79.

- BN-600 Hybrid Core Benchmark Analyses // INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA-TECDOC-1623, Vienna (2010), С. 113-137