Расчетная оценка возможности выжигания америция посредством инертной матрицы в тепловых реакторах

Спасенников А.Х.1, Скулкин В.О.2

Студент1, Сотрудник ИАТЭ НИЯУ МИФИ2

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия

1adelkhaled972@gmail.com; 2slava_skulkin@mail.ru

В настоящей работе рассматривается проблема накопления и утилизации минорных актинидов (МА), в частности америция. МА накапливаются в топливе в процессе эксплуатации реактора и вносят основополагающий вклад в радиотоксичность ОЯТ в долгосрочной перспективе. Согласно тенденции замыкания топливного цикла по минорным актинидам наиболее перспективным способом обращения с МА является их трансмутация в другие менее опасные нуклиды [1].

В данной работе оценивается возможность утилизация америция в тепловых реакторах, так как его сечение радиационного захвата в тепловой области достаточно велико, что позволяет достичь большей скорости трансмутации и его глубокого выгорания. В качестве расчетной модели использована модель ТВС реактора ВВЭР-1200 в силу наиболее освоенной технологии в России. Для достижения большего выгорания и снижения фактора самоблокировки в работе реализуется снижение эффективной плотности америция посредством использования инертной матрицы [2].

В данном исследовании в тепловыделяющей сборке (ТВС) реактора ВВЭР-1200 (рис.1) 12 тепловыделяющих элементов с гадолинием (ТВЭГов) будут заменены на композицию из инертной матрицы с америцием.

1

2

3

4

5

6

7

Рис.1 Поперечное (слева) и продольное (справа) сечение ТВС реактора ВВЭР-1200 (1 – вода (замедлитель/теплоноситель); 2 – ТВЭЛ (312 шт.); 3 – ТВЭГи (12 шт.); 4 – направляющий канал (18 шт.); 5 –инструментальный канал (1 шт.); 6 – фиксатор; 7 – верхняя и нижняя заглушки)

Металлический америций гомогенно добавляется в инертную матрицу MgAl2O4 в различных массовых долях (1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 и 35%) [3]. Эта матрица была выбрана ввиду ее прочностных свойств. Впоследствии выбрана композиция с оптимальным соотношением глубины выгорания (не менее 90%) и массы америция, подвергнутой трансмутации. Моделирование осуществляется в программном комплексе SERPENT (ПК SERPENT), в основе которого лежит метод Монте-Карло [4].

Исследуемые характеристики:

- Эффективный коэффициент размножения нейтронов;

- Глубина выгорания америция;

- Нуклидный состав ОЯТ.

В результате удалось добиться утилизации более 95% америция на конец кампании относительно начальной загрузки, определена наиболее эффективная доля добавления америция в инертную матрицу, посчитана доля трансмутированного америция в другие МА. Выходные характеристики модели ТВС с америцием сравниваются с исходной моделью ТВС с 12 твэгами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Bonnerot J. M. et al. First results of the irradiation program of inert matrices, targets and fuels for minor actinides transmutation in fast reactor. – CEA Marcoule, DEN/UCCAP, BP 17171, F-30207 Bagnols-sur-Ceze cedex (France), 2008. – №. INIS-FR--08-1345.

[2] Béjaoui S. et al. ECRIX-H experiment: Synthesis of post-irradiation examinations and simulations //Journal of nuclear materials. – 2011. – Т. 415. – №. 2. – С. 158-166.

[3] Ganesh (2013) A review on magnesium aluminate (MgAl2O4) spinel: synthesis, processing and applications, International Materials Reviews, 58:2, 63-112, DOI: 10.1179/1743280412Y.0000000001

[4] Leppänen J. et al. The Serpent Monte Carlo code: Status, development and applications in 2013 //Annals of Nuclear Energy. – 2015. – Т. 82. – С. 142-150.