Прецизионное исследование кубических сцинтилляторов на пучке пионов для задач нейтринной физики

Чвирова А.А.

аспирант

ИЯИ РАН, Москва, Россия

e-mail: chvirova@inr.ru

Современная физика нейтрино предъявляет всё более высокие требования к пространственному разрешению детекторов. Один из методов достижения заданной точности является использование систем, состоящих из сцинтилляционных кубов малого размера. Успешным примером реализации данного подхода является детектор СуперFGD [1, 2] в комплексе эксперимента T2K [3]. Детектор включает около 2 миллионов элементов, каждый из которых представляет собой куб с гранью 1 см с возможностью трёхмерного считывания сигнала [4]. Такая конфигурация обеспечивает порядка 60 тысяч каналов считывания.

Создание аналогичных детекторов с ещё большим числом каналов требует детального понимания характеристик каждого отдельного элемента сборки: его световыхода, вероятности возникновения оптических перекрёстных помех между соседними элементами, стабильности отклика и высокой геометрической точности размеров элементов.

В данной работе представлены результаты тестирования сборки размером 5×5×5 кубических сцинтилляторов с гранью 1 см. Измерения проводились на пучке пионов с импульсом 730 МэВ/с. Основное внимание будет уделено световыходу и уровню перекрестных оптических помех между соседними элементами в зависимости от точки прохождения частицы через активный объём.

Полученные результаты позволяют уточнить существующие модели работы сегментированных сцинтилляционных детекторов и могут быть использованы при проектировании крупномасштабных установок следующего поколения.

Литература

[1] S. Fedotov et al., Scintillator cubes for 3D neutrino detector SuperFGD, J. Phys.: Conf. Ser. 2374 (2022) 012106.

[2] Yu. Kudenko, 3D segmented neutrino detector SuperFGD, Nat. Sci. Rev. 2 (2025) 100304.

[3] K. Abe et al. The T2K Experiment, Nucl. Instrum. Meth. A659 (2011) 106–135.

[4] A. Blondel et al., A fully active fine-grained detector with three readout views, JINST 13 (2018) P02006.