Моделирование резонатора малого накопительного кольца ИКИ НЦФМ

Н. С. Колтыпин1, С. М. Варзарь1, В. И. Шведунов,2, Д. А. Бобылев1,2, М. А. Борисов2

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия

E–mail: koltypin.ns20@physics.msu.ru

RF-резонатор малого накопительного кольца определяет продольную устойчивость пучка и существенно влияет на его динамику за счёт возбуждения высших (паразитных) электромагнитных мод. В работе рассматривается моделирование резонатора нормальнопроводящего типа и анализ его модового спектра с точки зрения опасности возбуждения пучком. На первом этапе в пакете CST Studio Suite формируется геометрическая модель резонатора по литературному прототипу (“Development of the Laser-Electron X-rays Generator”) и выполняется валидация расчётов: воспроизведение собственных частот, добротностей и эффективных шунтирующих импедансов (продольного и поперечного) для основных и высших мод с сопоставлением с табличными данными источника.

На втором этапе разрабатывается программный модуль, который по входным параметрам кольца и пучка (частота обращения, гармонический номер, заряд и число сгустков, синхронная фаза, рабочее напряжение и др.) вычисляет критерии опасности высших и классифицирует моды как допустимые или критические. После согласования алгоритма с данными прототипа выполняется расчёт для параметров малого накопительного кольца ИКИ НЦФМ. В случае выявления значимого числа критических мод предлагается параметрическая модернизация геометрии резонатора; для этого разрабатывается скрипт автоматизации, изменяющий геометрические элементы и запускающий серию расчётов в CST с последующей передачей результатов в модуль классификации. Итогом работы является методика и программно-модельный контур, позволяющие подбирать геометрию резонатора с минимизацией влияния паразитных мод.

Литература:

- Штеффен К. Оптика пучков высокой энергии.// М.: Мир, 1969.

- CST Studio Suite. // CST Microwave Studio, http://www.cst.com