Установление временных изменений PM2.5 и их связи с метеорологическими параметрами на основе модели XGBoost по данным ЦГМ ИДГ РАН

Яковлев Д.Б.1, Рябова С.А.2,3

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Россия

2Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук, Москва, Россия

3Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: iakovlev.db@phystech.edu

В последнее время существенно повысился интерес к изучению загрязнения воздуха, в частности в связи с его возможным воздействием как на изменение климата [1], так и на здоровье человека [2]. Содержание примесей в приземной атмосфере в значительной степени зависит от атмосферных процессов, которые формируют их перенос и распространение, а также от погодных условий. В ряде исследований [3‒4] продемонстрирована связь между изменениями температуры воздуха и концентрацией аэрозольных частиц в приземном слое атмосферы, однако этот вопрос пока не до конца проработан.

Цель работы состоит в выявлении временных закономерностей изменения PM2.5 и установлении связи этих изменений с метеорологическими параметрами на основе модели машинного обучения для краткосрочного прогнозирования на примере данных Центра геофизического мониторинга г. Москвы Института динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук.

В качестве основной модели был использован градиентный бустинг по деревьям решений (XGBoost). Качество прогноза оценивалось по MAPE и RMSE как по ошибкам, по R² как по доле объясненной дисперсии и по корреляции Пирсона как по согласованности формы динамики; дополнительно использовались показатели покрытия (T-MAPE, BandCover)

Для обработки и анализа привлекались результаты инструментальных наблюдений за вариациями температуры и массовой концентрации частиц PM2.5 в приземном слое атмосферы, полученные в Центре геофизического мониторинга г. Москвы. Измерение массовой концентрации микрочастиц выполнялось с помощью оригинальной системы на основе аппаратной платформы Arduion Uno и лазерного датчика микрочастиц Sensirion SPS30. Использовались данные, полученные с помощью автономной метеорологической станции (АМК-04). Основой АМК-04 является ультразвуковая система акустического термоанемометра, которая включает 8 электроакустических преобразователей для компонентных измерений. Выполняется автоматическое измерение значений основных метеорологических величин: скорости и направления горизонтального ветра, скорости вертикального ветра, температуры, относительной влажности воздуха, атмосферного давления.

Установлено, что наибольшее влияние на концентрацию PM2.5 оказывают метеорологические параметры, характеризующие перенос и рассеивание примеси: скорость и направление ветра, относительная влажность и температура воздуха. Модель машинного обучения на основе градиентного бустинга по деревьям решений (XGBoost) способна воспроизводить краткосрочную динамику PM2.5 по метеорологическим параметрам и историческим значениям концентраций PM2.5. Показано, что качество входных данных критически влияет на точность прогноза.

Исследования выполнены в рамках государственного задания ИДГ РАН «Преобразование геофизических полей как основной фактор межгеосферных взаимодействий» (№ 125012700798-8) и в рамках государственного задания ИФЗ РАН.

Литература

- Исаев А.А. Экологическая климатология. М.: Науч. мир, 2003. 470 с.

- Pope C.A., Dockery D.W. Health effects of fine particulate air pollution: Lines that connect // J. Air & Waste Manag. Assoc. 2006. V. 56, N 6. P. 709–742.

- Губанова Д.П., Беликов И.Б., Еланский Н.Ф., Скороход А.И., Чубарова Н.Е. Изменчивость приземной концентрации аэрозолей PM2.5 в г. Москве по наблюдениям в Метеорологической обсерватории МГУ // Оптика атмосферы и океана. 2017. Т. 30, № 12. С. 1033−1042.

- Рябова С.А., Крашенинников А.В., Локтев Д.Н., Соловьев С.П. Вариации концентрации микрочастиц в приземном слое атмосферы в летние периоды 2021 и 2022 годов по данным обсерватории «Михнево» // Геофизические процессы и биосфера. 2023. Т. 22, № 4. С. 5–12. https://doi.org/10.21455/GPB2023.4-1.