Определение скорости течения по видеосъёмке морской поверхности

Григорьев Пётр Андреевич

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: petergs@yandex.ru

Верхний слой океана (до глубины около метра) играет решающую роль в процессах взаимодействия атмосферы и гидросферы. Здесь скорость течений определяет интенсивность передачи импульса, а распределение скоростей по глубине связано с распределением турбулентности и диссипацией кинетической энергии. Измерение скорости течений непосредственно у поверхности осложняется воздействием ветровых волн: стационарные датчики часто оказываются над водой, подвергаясь повреждениям. Использование акустических доплеровских профилографов (ADCP) невозможно из-за искажающего влияния движущейся водной поверхности и воздушных пузырьков, образующихся при разрушении волн.

Морские течения вызывают деформацию дисперсионного соотношения ветровых волн, которое можно оценить по наблюдениям морской поверхности методами дистанционного зондирования. Это открывает возможность для дистанционных оценок самой скорости течения. На сегодня такой подход предложено использовать, опираясь на данные корабельных и спутниковых радиолокаторов и оптических сканеров, стерео- и поляризационных съемок, видеозаписей в инфракрасном и видимом диапазоне. Видеозаписи морской поверхности дают наиболее дешевый и доступный вариант измерений, который на данный момент уже протестирован в лабораторных условиях [2]. Настоящее исследование продолжает работы [1], где показана возможность оценки скорости течения путем обработки видеозаписей, полученных с океанографической платформы МГИ РАН в Черном море.

В настоящей работе были использованы недавние видеофильмы высокого качества, полученные с той же морской платформы синхронно с измерениями скорости течения с помощью ADCP и погружных механических измерителей при записях скорости ветра штатной метеостанцией. Был предложен метод анализа, убедительно визуализирующий влияние течения на дисперсионное соотношение. Было разработано программное обеспечение для оперативной потоковой обработки фильмов. Оно позволяет получать скорость течения на различных горизонтах через несколько минут после записи фильма. В будущем эти разработки планируется использовать при исследованиях сдвигов скорости течения в слое моря, прилегающем к поверхности.

Автор приносит благодарность д.ф.-м.н. В.А. Дулову (Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь) за введение в тему исследований и предоставление данных.

Литература

1. Дулов В.А., Юровский Ю.Ю. Оценка характеристик приповерхностного течения по видеозаписям волнения на поверхности моря / Моря России: фундаментальные и прикладные исследования, 2019, Тезисы докладов Всероссийской научной конференции, 23-28 сентября 2019 г., Севастополь, МГИ РАН. c. 342-343.

2. Smeltzer, B. K., Esoy, E., Adnoy, A., Ellingsen S.A., 2019, An improved method for determining near-surface currents from wave dispersion measurements // Journal of Geophysical Research: Oceans, 124, 8832–8851.