Статические и динамические модули упругости пород-коллекторов Тас-Юряхского нефтегазоконденсатного месторождения: определение и сравнение

Шашков В.Д.1, Барков С.О.2, Химуля В.В.3

1Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Младший научный сотрудник, к.ф.-м.н., 3Научный сотрудник, к.ф.-м.н.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: 1vladimirs2005ru@gmail.com, 2barkov.sviat@yandex.ru, 3khim@ipmnet.ru

Для построения геомеханических моделей месторождений, выбора оптимальных параметров бурения и обеспечения безопасной эксплуатации скважин необходимыми данными являются статические модули упругости пород, рассчитываемые по результатам лабораторных испытаний образцов на одноосное и трёхосное сжатие. Вместе с тем в ходе геофизических исследований скважин (ГИС) регистрируются скорости распространения в породах продольных (P) и поперечных (S) ультразвуковых волн, по которым рассчитываются динамические модули упругости. В рамках линейной упругости для однородной изотропной среды динамические и статические модули упругости совпадают [3]. Однако для пористых сред, таких как горные породы, динамические модули упругости существенно зависят от вида и уровня приложенных напряжений, степени трещиноватости и насыщения флюидами и, как правило, превышают статические значения [7]. Для слабосцементированных, высокопористых и трещиноватых пород при низких уровнях всестороннего сжатия разница между ними может достигать 4–5 раз и более [2]. В связи с этим установление эмпирической зависимости между статическими (по лабораторным испытаниям) и динамическими (по данным ГИС) модулями упругости пород является весьма затруднительным. Следует также отметить, что для горных пород различного происхождения не существует единой универсальной зависимости между статическими и динамическими модулями упругости [4].

Следует отметить, что слоистость, ориентированная трещиноватость, текстурные и фациальные неоднородности могут приводить к анизотропии упругих свойств пород-коллекторов: модуль Юнга (Е), модуль сдвига (G) и коэффициент Пуассона (ν) могут существенно различаться в вертикальном и горизонтальных направлениях, а также в плоскости залегания [6]. Это необходимо учитывать при построении геомеханических моделей месторождений, оценке устойчивости стволов скважин и эффективности различных методов воздействия на пласт.

В рамках проведенного исследования статические модули упругости пород-коллекторов Тас-Юряхского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) были определены по результатам испытаний на одноосное сжатие, выполненных на уникальной Испытательной системе трехосного независимого нагружения (ИСТНН), разработанной и сконструированной в ИПМех РАН [5]. Испытуемые породы были представлены трещиноватыми микрокавернозными неяснослоистыми коричневато-серыми доломитами, отобранными с глубины 1524,4-1524,5 м. Испытания на одноосное сжатие по каждой оси проводились при минимальном боковом обжатии 0,5 МПа, технически необходимом для измерения коэффициента Пуассона ν, а также при всестороннем сжатии, соответствующем эффективному напряжению в пласте, которое для исследуемых пород составляет 19,5 МПа. Максимальное значение девиаторного напряжения по каждой оси не превышало 20 МПа, при этом в ходе испытаний образцы деформировались упруго.

Для ультразвуковых исследований пород использовались специальные штампы от установки осесимметричного трёхосного сжатия ГТ-1.3.9 со встроенными пьезоэлектрическими преобразователями. Каждый преобразователь позволяет генерировать и принимать P- и S-волны [1]. Данные штампы подключались к OEM дефектоскопу A1560 SONIC-HF, предназначенному для сбора данных при проведении УЗ-контроля. Плотность образцов рассчитывалась на основе их геометрических размеров и массы, измеренной с помощью лабораторных электронных весов с дискретностью 
0,001 г. Динамические модули упругости кубических образцов пород-коллекторов определялись в отсутствии сжимающих нагрузок вдоль трёх взаимно перпендикулярных осей. Затем кубические образцы были сточены на токарном станке до цилиндрической формы (Ø30 × 40 мм). При этом в одном образце ось цилиндра совпадала с осью керна, а в другом – с одной из осей в плоскости залегания. Цилиндрические образцы подвергались на установке ГТ-1.3.9 всестороннему сжатию до напряжения 19,5 МПа, соответствующего эффективному напряжению в пласте. В данном напряженном состоянии вдоль оси образцов также были измерены скорости распространения P- и S-волн, после чего рассчитывались динамические модули упругости.

Согласно результатам ультразвуковых исследований кубических образцов в отсутствии сжимающих нагрузок была выявлена слабо выраженная трансверсальная изотропия упругих свойств пород-коллекторов. Однако результаты одноосного сжатия пород при боковом обжатии 0,5 МПа не подтвердили трансверсальную изотропию, а продемонстрировали слабую анизотропию упругих свойств. Для исследуемых образцов динамические модули упругости в среднем превышали статические в 4-6 раз. При всестороннем сжатии 19,5 МПа динамические модули возросли примерно на 13-20%, тогда как статические модули возросли на 20-60%. Следует отметить, что согласно полученным результатам, определение степени анизотропии упругих свойств пород-коллекторов на основе ультразвукового прозвучивания в отсутствие сжимающих нагрузок может быть некорректным. Необходимо проведение лабораторных испытаний кернового материала на одноосное и трехосное сжатие.

Полученные результаты и выявленные соотношения между статическими и динамическими модулями упругости могут быть использованы при построении эмпирических зависимостей пересчёта динамических параметров в статические для доломитов продуктивных горизонтов Тас-Юряхского НГКМ.

Работа выполнена в рамках государственного задания, номер госрегистрации 124012500441-6.

Литература

1. Барков С.О., Химуля В.В. Установка осесимметричного трехосного сжатия ГТ-1.3.9: особенности реализации испытаний с нагревом и одновременным ультразвуковым контролем // Процессы в геосредах. 2025, № 3 (45). С. 3008–3019.

2. Asef M.R., Farrokhrouz M. A semi-empirical relation between static and dynamic elastic modulus // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2017, Vol. 157. P. 359–363.

3. Bian H., Wang F., Chen W., Wang H. Study on dynamic and static elastic moduli of shale oil by different loading methods // Unconventional Resources. 2023, Vol. 3. P. 183–191.

4. Davarpanah S.M. Investigation of the relationship between dynamic and static deformation moduli of rocks // Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources. 2020, Vol. 6. P. 29.

5. Khimulia V., Kovalenko Y., Karev V., Barkov S. Determination of well stability and sand risk minimization parameters for gas condensate field conditions using geomechanical and CT-based approaches // Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2026, Vol. 18, No. 2. P. 1570–1586.

6. Mandal P.P., Sarout J., Rezaee R. Triaxial deformation of the Goldwyer gas shale at in situ stress conditions—Part I: Anisotropy of elastic and mechanical properties // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2022, Vol. 55. P. 6121–6149.

7. Wang Y., Zhao L., Han D.-h., Qin X., Ren J., Wei Q. Micro-mechanical analysis of the effects of stress cycles on the dynamic and static mechanical properties of sandstone // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. 2020, Vol. 134. P. 104431.