Построение и анализ редуцированной кинетической модели горения богатой водород–воздушной смеси

Хвосточенко К.Д.

Студент

Московский Физико-Технический Институт, ЛФИ, Долгопрудный, Россия

E-mail: khvostochenko.kd@phystech.edu

В работе разработан редуцированный детальный механизм для описания горения богатой водород–воздушной смеси, применённый как к задаче свободного распространения пламени, так и к пламени, стабилизированному на плоской горелке. В отличие от одностадийных моделей, основанных на суммарной гросс-реакции, рассматриваемый подход учитывает ключевую роль активных радикалов и сохраняет физическую структуру цепного процесса, характерную для детальной кинетики, оставаясь при этом существенно менее ресурсоёмким [1].

В модели решается система уравнений для температуры, массовой доли кислорода O2 и радикала H, при этом плотность считается не постоянной, а переменной величиной:

ρcp∂T∂t+v∂T∂x=∂∂xλ∂T∂x+QWQ,

∂ρYO2∂t+∂ρvYO2∂x=∂∂xρDO2∂YO2∂x+MO2WO2,

∂ρYH∂t+∂ρvYH∂x=∂∂xρDH∂YH∂x+MHWH.

Здесь T – температура смеси, YO2 и YH – массовые доли, а DO2 и DH коэффициенты диффузии O2 и H соответственно, λ – теплопроводность, ρ – плотность, cp – теплоемкость, v – скорость, Q – удельная теплота, WQ – источник тепловыделения, WO2 и WH – источники частиц O2 и H соответственно, t – время и x – координата.

Радикал H рассматривается как основной активный центр цепного процесса в богатых смесях. Концентрации промежуточных радикалов O, OH и HO2 определяются в квазистационарном приближении, что позволяет сохранить физическую структуру механизма без решения дополнительных дифференциальных уравнений.

Показано, что зависимость скорости свободного распространения пламени от коэффициента избытка топлива хорошо согласуется как с результатами расчётов по детальным механизмам, так и с экспериментальными данными в области больших значений коэффициента избытка (рис. 1). Пространственные профили радикалов H и OH, полученные в рамках редуцированной схемы, качественно и количественно согласуются с детальными расчётами (рис. 2), что подтверждает адекватность использования квазистационарного приближения для вторичных радикалов.

Кроме стационарных режимов исследовано нестационарное пульсирующее распространение пламени. Показано, что положение точки бифуркации и частота колебаний в критическом режиме находятся в хорошем согласии с результатами, полученными на основе детальных механизмов и известными в литературе [2].

Таким образом, предложенная модель занимает промежуточное положение между громоздкими детальными схемами и одностадийными моделями: она сохраняет физически существенную роль активных радикалов и корректно описывает как стационарные, так и нестационарные режимы горения богатых смесей, обеспечивая при этом значительный выигрыш в вычислительной эффективности.

Рис. 1. Зависимость скорости фронта пламени от коэффициента избытка. Маркерами изображены экспериментальные данные [3].

Рис. 2. Профили H радикалов для разных моделей слева и OH радикалов справа.

Литература

- Зельдович Я. Б. и др. Математическая теория горения и взрыва. – м.: Наука, 1980. – Т. 478.

- Korsakova A. I. et al. Stability of rich laminar hydrogen-air flames in a model with detailed transport and kinetic mechanisms //Combustion and Flame. – 2016. – Т. 163. – С. 478-486.

- Konnov A. A. et al. A comprehensive review of measurements and data analysis of laminar burning velocities for various fuel+ air mixtures //Progress in Energy and Combustion Science. – 2018. – Т. 68. – С. 197-267.