Ядерные реакции под действием альфа-частиц на ядрах natY для медицины

Погребняк Е.А.,1 Кормазева Е.С.2, Калабашкин С.В.3

Студент, 4 курс бакалавриат

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Москва, Россия

2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

E–mail: elizaveta.pogrebniak.2005@gmail.com

Развитие передовых направлений ядерной медицины, таких как Оже-терапия, альфа-таргетная терапия и тераностика, предполагает использование радионуклидов, пока широко не применяющихся в клинической практике. Разработка новых радиофармацевтических препаратов, соответствующих принципам персонализированной и таргетной медицины, требует создания прочной теоретической и экспериментальной основы, касающейся методов получения радионуклидов и их химических характеристик.

Настоящее исследование посвящено изучению продуктов ядерных реакций, образующихся при бомбардировке α-частицами мишеней из иттрия природного состава (100% 89Y). Тонкие мишени из Y2O3 были изготовлены методом седиментации из ацетоновой суспензии на алюминиевую подложку с использованием коллодия в качестве связующего вещества. Эксперимент проводился методом «стопки фольг» (stacked foil technique). Мишенная конструкция содержала 15 приготовленных мишеней, поглотители и мониторы. Облучение стопки фольг осуществлялось на изохронном циклотроне У-150 в НИЦ «Курчатовский институт» пучком альфа-частиц с начальной энергией 60 МэВ. контроль тока и энергии пучка выполнялся с помощью рекомендованных МАГАТЭ мониторных реакций natAl(α,x)22,24Na, natCu(α,x)66,67Ga, natCu(α,x)65Zn.

Идентификация и количественный анализ продуктов реакций в каждом слое проводились методом многократной гамма-спектрометрических измерений на детекторе ORTEC GEM 35P4 Series.

Были определены сечения образования ряда изотопов в реакциях: natY(α,x)92m, 91m, 90, 89, 89mNb, natY(α,x)89, 88, 87Zr, natY(α,x)90m, 88, 87, 87mY. Они дополняют аналогичные данные, опубликованными в литературе [3, 5, 6], в энергетическом диапазоне альфа-частиц от 20 до 60 МэВ.

В контексте использования в медицинских целях особого внимания среди образовавшихся изотопов заслуживают 90Nb (иммуно-ПЭТ [4], таргетная радионуклидная терапия [2]) и 89Zr (иммуно-ПЭТ [1]). Для них были также рассчитаны выходы реакций и определены условия для наработки.

Литература

1. Lee Y. S. [и др.]. Spatial Resolution and Image Qualities of Zr-89 on Siemens Biograph TruePoint PET/CT // Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals. 2015. № 1 (30). C. 27–32.

2. Milad E., Mahdi S. Nuclear data for the cyclotron production of117 Sb and90 Nb // Chinese Physics C. 2011. № 3 (35). C. 248–254.

3. Murata T. [и др.]. Excitation function measurement for zirconium-89 and niobium-90 production using alpha-induced reactions on yttrium-89 // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2019. (458). C. 21–27.

4. Radchenko V. [и др.]. 90 Nb – a potential PET nuclide: production and labeling of monoclonal antibodies // Radiochimica Acta. 2012. № 11 (100). C. 857–864.

5. Shahid M. [и др.]. Measurement of excitation functions in alpha-induced reactions on yttrium // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2015. (342). C. 158–165.

6. Singh N. L., Gadkari M. S., Chintalapudi S. N. Measurement and Analysis of Alpha Particle Induced Reactions on Yttrium // Physica Scripta. 2000. № 5 (61). C. 550–554.