Моделирование гемодинамики левого желудочка сердца с учётом аортального стеноза

Щербакова А.П.¹, ², Горев В.В.¹, ², Ивлиев П.А.¹, Бояринцев В.В.³, Ардашев В.Н.³, ⁴, Новиков Е.М.⁴, ⁵, Давтян А.Г.⁴, Киракосян В.Р.³, ⁴.

Студент, ассистент кафедры физики; д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедры физики; доцент кафедры физики; д.м.н., профессор РАН, заведующий кафедрой; д.м.н., профессор, научный руководитель по терапии; к.м.н., заведующий кардиологическим отделением; заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врач рентгенэндоваскулярный хирург, ассистент кафедры

1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; 2 ФГБУ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»; 3  ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ; 4 ФГБУ «Клиническая больница № 1» УД Президента РФ; 5ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ», филиал «МединЦентр», Москва, Россия

E-mail: scherbakova.a@bmstu.ru

Аортальный стеноз является наиболее распространенной патологией сердечных клапанов, характеризующейся прогрессирующим сужением просвета вследствие фиброза и кальциноза створок [1]. Сужение клапанного отверстия приводит к перегрузке левого желудочка сердца (ЛЖ) давлением, его гипертрофии и, наконец, к сердечной недостаточности. Математическое моделирование является важным инструментом исследования гемодинамики при данной патологии, позволяя проводить параметрический анализ без инвазивного вмешательства [2, 3].

Цель настоящей работы — разработка редуцированной математической модели механики ЛЖ с раздельным описанием пассивных и активных свойств миокарда и динамики аортального клапана для анализа влияния степени стеноза на гемодинамические параметры и насосную функцию сердца.

Левый желудочек рассматривается как прямой цилиндр длины L = 7 см с переменным радиусом r(t). Объем полости составляет. Диастолический радиус принят, что соответствует конечному диастолическому объему (КДО) нормального ЛЖ около 140 мл. Давление в желудочке представлено суммой пассивной и активной компонент: . Пассивное давление, обусловленное упругими свойствами расслабленного миокарда, описывается экспоненциальной зависимостью от деформации стенки : , где  - пассивный модуль упругости, k = 5 - коэффициент нелинейности. Активное давление, создаваемое сокращением мышечных волокон, задается выражением: , где

- максимальный активный модуль упругости. Функция временной активации A(t) имеет вид:  где   нормированное время систолы. Период сердечного цикла принят 0,8, длительность систолы - 0,3 с [5]. Эффективная площадь аортального клапана изменяется во времени с учетом конечной скорости открытия/закрытия: , где - нормальная площадь, α  степень стеноза, – функция открытия (линейно нарастает от 0 до 1 за 0,1 с в начале систолы и спадает в конце).  Кровоток через клапан Q(t) описывается уравнением, учитывающим градиент давления, вязкое сопротивление R и инерцию крови Iкр [6]: dQtdt=Pt-Pарт-R∙Qt-ρ∙Qt22Sкл2Iкр, где Pарт = 1,3·10⁴ Па (100 мм рт. ст.) – артериальное давление, ρ = 1060 кг/м³ - плотность крови, R = 5·107Па·см3,Iкр= 10³ кг/м⁴. Изменение объема желудочка связано с кровотоком соотношением dVdt=-Qt в систолу. Диастолическое наполнение моделируется линейным законом  dVdt=Pпредс-P(t)Rнап.

Численное интегрирование системы уравнений проводилось методом Рунге-Кутты 4-го порядка с шагом 5·10⁻⁵ с. Моделирование выполнено для степеней стеноза . На рисунке 1 представлены расчетные кривые потока из ЛЖ через аортальный клапан для различных степеней стеноза. Количественные результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Гемодинамические показатели при различной степени стеноза (КДО и КСО

– конечный диастолический и систолический объемы, УО – ударный объем)

| Степень стеноза | КДО, мл | КСО, мл | УО, мл | Максимальное давление, мм рт. ст. | Максимальный расход, мл/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствует (0%) | 143 | 83 | 60 | 125 | 505 |
| Лёгкий (30%) | 143 | 90 | 53 | 140 | 450 |
| Умеренный (50%) | 143 | 98 | 45 | 160 | 325 |
| Тяжёлый (70%) | 143 | 118 | 25 | 210 | 35 |

Рис. 1. Временная зависимость расхода крови из левого желудочка в аорту при различной степени стеноза 0%, 30%, 50%, 70% (Raw data – исходные данные, Lowess Smoothed – обработанные данные)

Анализ результатов показывает, что увеличение степени стеноза приводит к закономерному росту систолического давления в ЛЖ (до 210 мм рт. ст. при α = 0,7) и снижению ударного объема более чем на 50% (с 60 до 25 мл). Конечный диастолический объем остается практически неизменным, тогда как конечный систолический объем существенно возрастает (с 83 до 118 мл), что свидетельствует о неполном опорожнении желудочка из-за возросшего гидродинамического сопротивления суженного клапана. Максимальный расход крови через клапан при тяжелом стенозе падает более чем на порядок (с 505 до 35 мл/с).

Полученные зависимости качественно соответствуют клиническим представлениям о прогрессировании аортального стеноза: от компенсированной фазы (умеренный рост давления при сохранном выбросе) до фазы декомпенсации (резкое падение ударного объема при значительной гипертензии в полости ЛЖ) [7, 8].

Выводы:

1. Разработана редуцированная математическая модель левого желудочка, включающая раздельное описание пассивной нелинейной упругости миокарда, активной сократимости и динамики аортального клапана с учетом инерции кровотока.

2. Показано, что увеличение степени стеноза от 0 до 70% сопровождается ростом систолического давления в ЛЖ со 125 до 210 мм рт. ст. и снижением ударного объема с 60 до 25 мл.

3. Модель качественно воспроизводит основные гемодинамические закономерности при аортальном стенозе и может быть использована для параметрического анализа влияния механических свойств миокарда и степени клапанной обструкции на насосную функцию сердца.

Литература

1. Киракосян В.Р., Давтян А.Г., Журавлев С.В. и др. Транскатетерная имплантация аортального клапана: показания, подготовка и эффективность операции // Лечение и профилактика. 2024. Т. 14. № 3. С. 34-43.

2. Zhong L., Ghista D.N., Ng E.Y.K., Lim S.T. Passive and active ventricular elastances of the left ventricle // BioMedical Engineering OnLine. 2005. Vol. 4. Art. 10.

3. Suga H., Sagawa K. Instantaneous pressure-volume relationships and their ratio in the excised, supported canine left ventricle // Am. J. Physiol. 1974. Vol. 226. P. 1093-1102.

4. Bovendeerd P.H.M., Kroon W., Delhaas T. Simulation of cardiac mechanics with time-varying elastance // J. Biomech. 2006. Vol. 39. P. 2419-2428.

5. Guccione J.M., McCulloch A.D. Mechanics of active contraction in cardiac muscle // J. Biomech. 1993. Vol. 26. P. 119-131.

6. García D., Pibarot P., Durand L.G. Assessment of aortic stenosis severity: from fluid mechanics to clinical application // Circulation. 2020. Vol. 141. P. 160-172.

7. Otto C.M., Nishimura R.A., Bonow R.O., et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients with Valvular Heart Disease // Circulation. 2021. Vol. 143. P. e72-e227.

8. Guala A., Camporeale C., Tosello F., et al. Multiscale modeling of left ventricular-arterial coupling in aortic stenosis // Front. Physiol. 2021. Vol. 12. Art. 667456.