Бесконтактное механическое разрушение миомы матки ex vivo 
импульсами мощного фокусированного ультразвука

Петрова А.С.1, Пономарчук Е.М.2, Хохлова В.А.3

1студент, 2младший научный сотрудник, 3доцент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: petrova.as23@physics.msu.ru

Миома матки – самое распространенное новообразование у женщин репродуктивного возраста, представляющее собой доброкачественное солидное образование из гладкомышечных клеток миометрия (мышечного слоя стенки матки) [1]. Современные методы лечения включают медикаментозную терапию, интервенционное (малоинвазивное) вмешательство и хирургию [6]. Гормональные препараты эффективны для краткосрочного снижения симптомов и уменьшения размера миом. Хирургические методы удаления миомы (миомэктомия) или всей матки (гистерэктомия) остаются наиболее распространенными, но либо лишают фертильности, либо требуют длительной реабилитации и несут риски рецидивов. Малоинвазивные методы, такие как эмболизация маточных артерий и радиочастотная абляция, демонстрируют хорошие клинические результаты, но не рекомендованы пациентам, планирующим беременность, и имеют ограничения по количеству и типу миом. Таким образом, несмотря на разнообразие подходов, поиск неинвазивного, безопасного для фертильности и эффективного метода лечения различных типов миом остается актуальной задачей.

Перспективной неинвазивной альтернативой считается использование высокоинтенсивного ультразвука (УЗ), чрескожно фокусируемого в малом целевом объеме ткани с помощью вогнутого пьезоэлектрического излучателя. В клинической практике уже используется метод тепловой абляции миом путем их локального нагрева до 70–80°С с помощью квазинепрерывного воздействия фокусированным ультразвуком (ФУЗ), обеспечивающий высокие шансы на сохранение фертильности за счет неинвазивности и локальности воздействия [5]. Однако, ФУЗ-абляция эффективна не для всех типов миом и часто требует контроля процедуры с помощью дорогостоящего МРТ-оборудования из-за ограниченных возможностей УЗИ для задач термометрии [6].

Новой альтернативой тепловому ФУЗ-воздействию является метод гистотрипсии с кипением (ГК), использующий УЗ волны более высоких интенсивностей с ударными фронтами в фокусе, вызывающими образование парогазовых пузырей в фокальной области, механически разрушающих опухоль до жидкого состояния [4]. Использование режимов ГК позволяет добиться четкой границы механически разрушенной ткани, визуализировать зону воздействия в реальном времени с помощью УЗИ по появлению гиперэхогенных пузырьков и обеспечить эффективное удаление разжиженной ткани иммунной системой организма [2], что выгодно отличает данный подход от тепловой ФУЗ-абляции. В пилотной экспериментальной работе [7] уже была продемонстрирована принципиальная возможность ГК-разрушения типичной миомы матки ex vivo, однако для перехода к клиническому применению необходима оптимизация параметров воздействия с учетом морфологического типа и микроскопических особенностей миомы.

Целью данного исследования являлась экспериментальная оценка эффективности ГК-разрушения миом матки ex vivo в зависимости от параметров импульсно-периодического УЗ-воздействия, типа миом, их упругих свойств, МРТ-признаков и макро- и микроскопических характеристик.

В исследовании использовался предварительный набор образцов миом матки различного типа, хирургически удаленных в результате гистерэктомии или миомэктомии (архивный материал, ЛЭК не требуется). Образцы классифицировались на основании предоперационных МРТ-изображений (Т2-ВИ), макроскопической картины и гистологической структуры [3]. Модуль Юнга образцов измерялся методом эластографии сдвиговой волной (ЭСВ) для количественной оценки жесткости ткани (Рис. 1а). Затем образцы дегазировались, заключались в агартиновый гель и фиксировались в бассейне с дегазированной водой при 35°C (Рис. 1б). 11-элементный кольцевой ультразвуковой излучатель (Рис. 1в) с частотой 2 МГц, апертурой 96.56 мм, диаметром центрального отверстия 40 мм и диафрагменным числом F#=0.83 использовался для фокусировки ГК-импульсов длительностью 1–10 мс с коэффициентом заполнения 0.5–1% в узлы трехмерной сетки. Количество импульсов на узел варьировалось от 10 до 100. Параметры акустического поля в ткани оценивались методом численного моделирования и соответствовали режиму гистотрипсии с кипением, что подтверждалось экспериментально по появлению на УЗИ пузырьков в области фокуса во время облучения. После ГК-воздействия образцы фиксировались в формалине 4 недели и подвергались гистологическому анализу с окраской гематоксилин-эозином (для оценки общей морфологии и зоны разрушения) и трехцветной окраской по Массону (для визуализации коллагеновых волокон). Была разработана количественная шкала оценки результата воздействия, учитывающая степень потери клеточной структуры в области облучения и наличие тепловой коагуляции вокруг механического разрушения.

Таким образом, в работе анализируется связь между протоколами ультразвукового механического воздействия, свойствами миом и характером их разрушения. Результаты работы подтверждают перспективность и расширяют возможности бесконтактного механического разрушения миом матки с помощью мощного импульсного фокусированного ультразвука.

в

излучатель

бассейн с водой

УЗИ-датчик

образец в агартиновом геле

б

а

Рис. 1. а) Иллюстративный снимок ЭСВ-измерений; б) фото экспериментальной установки; в) фото ГК-решетки.

Литература

[1] Donnez J., Dolmans M.M. Uterine fibroid management: from the present to the future // Hum Reprod Update. 2016, 6(22), 665–686.

[2] Hoogenboom M. et al. Mechanical high-intensity focused ultrasound destruction of soft tissue: working mechanisms and physiologic effects // Ultrasound Med Biol. 2015, 6(41), 1500–1517.

[3] Huang H. et al. Reasons for different therapeutic effects of high-intensity focused ultrasound ablation on excised uterine fibroids with different signal intensities on T2-weighted MRI: a study of histopathological characteristics // Int J Hyperthermia. 2019, 36(1), 477–484.

[4] Khokhlova T.D. et al. Controlled tissue emulsification produced by high intensity focused ultrasound shock waves and millisecond boiling // J Acoust Soc Am. 2011, 5(30), 3498–3510.

[5] Li F. et al. HIFU as an alternative modality for patients with uterine fibroids who require fertility-sparing treatment // Int J Hyperthermia. 2023, 1(40), 2155077.

[6] Micić J. et al. Currently available treatment modalities for uterine fibroids // Medicina. 2024. 6(60), 868.

[7] Ponomarchuk E. et al. Non-thermal ultrasound-guided fractionation of human leiomyosarcoma with boiling histotripsy: an ex vivo feasibility study // Ultrasonics. 2025, 107876.