Аномальная диффузия метана в матрице керогена

Шистко С.А.1, Семенчук А.А.1, Копаничук И.В.1,4, Кондратюк Н.Д.1,2,3,

1Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

2Объединённый институт высоких температур РАН, Москва, Россия

3Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия

4АНО "Институт искусственного интеллекта", Москва, Россия
E-mail: semenchuk.aa@phystech.edu

Значительную часть нефтеносных сланцевых пород составляют керогены — высокомолекулярные предшественники нефти. Они обладают пористой структурой, внутри которой содержатся газообразные углеводороды. Данные о диффузии газа в керогенах необходимы для уточнения многомасштабных моделей фильтрации. Экспериментальное определение динамических свойств затруднено из-за высокой вероятности повреждения молекулярной структуры при извлечении образцов. Поэтому для исследования высокомолекулярных материалов, включая структуру керогенов, широко применяется метод молекулярной динамики.

Моделирование диффузии газа в матрице керогена связано с вычислительными трудностями. Перенос вещества определяется редкими «перескоками» между изолированными поровыми областями, что требует расчёта длительных траекторий. Недостаточная продолжительность моделирования может приводить к значительному завышению коэффициентов диффузии по сравнению с экспериментальными данными.

В работе выполнены расчёты для керогенов типов I-A и II-A методом молекулярной динамики. Для обеих структур определены ключевые морфологические характеристики порового пространства, включая средний размер пор, суммарную пористость и степень связности поровой сети, что позволяет количественно сопоставить керогены разных типов. Рассчитаны коэффициенты диффузии метана (CH₄) и водорода (H₂) в матрицах керогенов типов I и II при температурах 300 и 400 K. Также определены характерные времена межпоровых перескоков молекул и времена их локализации в порах. Полученные параметры позволяют количественно описать скачкообразный механизм диффузии в керогене и в дальнейшем использовать их для построения моделей броуновского движения молекул в керогеновой матрице.

Литература

1. Dawass N. et al. Prediction of adsorption and diffusion of shale gas in composite pores consisting of kaolinite and kerogen using molecular simulation //The Journal of Physical Chemistry C. – 2023. – Т. 127. – №. 20. – С. 9452-9462.

2. Patrick A. et. al., Modeling competitive adsorption and diffusion of CH4/CO2 mixtures confined in mature type-II kerogen: Insights from molecular dynamics simulations, Fuel, Volume 352, 2023, 129020, ISSN 0016-2361,

3. Yu, Kai & Bowers, Geoffrey & L, Narasimhan & Kalinichev, Andrey & Yazaydin, A.. (2021). Diffusion Behavior of Methane in 3D Kerogen Models. Energy & Fuels. 35. 10.1021/acs.energyfuels.1c02167.