Мобильный многофункциональный датчик для контроля спектрального состава источников излучения

Новиков А.А.1, Созыкин Г.О.1, Буренкова Н.А.2, Маракасов М.Е.1

Студент, аспирант, сотрудник, студент

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт машиностроения, материалов и транспорта, Санкт-Петербург, Россия

2АО «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: aanovikov2004@yandex.ru

Большую опасность для зрения человека представляют мощные источники излучения, в которых нарушено соотношение между спектральным распределением мощности или присутствует большая мощность излучения в фиолетово-синем диапазоне длин волн. Нарушение пропорций в спектральном составе особенно при длительном воздействии сказывается на зрительных функциях: избыток синего и фиолетового света в диапазоне 390 – 450 нм оказывает негативное воздействие на роговицу и сетчатку глаза [1]. В таком свете ресничная мышца, которая управляет хрусталиком, находится в повышенном напряжении.

Фильтрация синего света приведет к искажению формирования глазом контрастного изображения – глаз, как и любая видеосистема (например, телевизор), работает в режиме RGB) [2, 3]. Крайне важно для сохранения функциональных способностей зрительных органов как можно дольше осуществлять контроль спектрального состава излучения в месте, где это необходимо, причем как фиолетово-синего диапазона, так и красного.

Промышленные мобильные спектрометры работают в различных диапазонах от 350 до 800 нм. Данного диапазона недостаточно для контроля освещения от различных типов источников (не захватывается часть БИКа). При этом данные приборы обладают высокой чувствительностью к излучению (для его регистрации используется матричный фотоприемник). В случае большой мощности излучения данный элемент сгорает, и спектрометр прекращает работу. В ряде случаев сгорает и электроника (особенно если есть большая мощность в БИК диапазоне, который прибор почти не видит), так как – режим насыщения [4, 5]. Блокировки при высокой чувствительности фотоприемных устройств в мобильном исполнении прибора реализовать крайне сложно [6, 7].

Целью работы стала разработка мобильных датчиков для контроля состава и мощности излучения с погрешностью менее 2% в диапазоне длин волн от 300 до 1100 нм, устойчивых к перегрузкам мощным излучением.

В разработанной конструкции используется кремниевый фотодиод с полосой регистрации от 350 до 1100 нм, устойчивый к мощному излучению в широком спектральном диапазоне. При излучении большой мощности фотоприёмный элемент входит в насыщение, и пользователь успевает убрать фотоприёмный датчик из активной области воздействия излучения. Новым техническим решением в датчике является использование для регистрации излучения двух фотодиодов. Регистрация тока с каждого из фотодиодов позволяет установить пропорцию между мощностями излучения исследуемого диапазона. Для определения спектрального состава излучения используется разработанный нами набор сменных малогабаритных фильтров с диапазоном от 10 до 20 нм в зависимости от регистрируемой длины волны спектра. Это обеспечивает определение спектрального состава излучения и мощности спектральных составляющих из УФ-диапазона, включая ближний ИК-диапазон.

Предусмотренные в конструкции пазы для установки фильтров могут использоваться для размещения оптических аттенюаторов, что позволит сохранять ресурс фотодиода, резко снижающийся при воздействии на него мощного излучения (диод входит в режим насыщения с перегревом). Наличие аттенюаторов позволит при измерениях выбрать угол воздействия излучения на фотодиоды (без их начальной перегрузки), в котором можно проводить измерения.

Проведённые экспериментальные исследования подтвердили работоспособность разработанного прибора.

Литература

- B. Yang, and et. al. “Exposure of A2E to blue light promotes ferroptosis in the retinal pigment epithelium,” Cellular and Molecular Biology Letters, vol. 30(1), pp. 22. January 2025.

- L. Kivelä, and et. al. “Mitigating the light pollution problem via spectral adjustment: color-biased phototaxis in male glow-worms,” Oecologia, vol. 207(8), pp. 133. August 2025.

- V. Dyumin, and et. al. “Charge-coupled Device with Integrated Electron Multiplication for Low Light Level Imaging,” Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Electrical Engineering and Photonics Eexpolytech 2019 , vol. 8906868, pp. 308–310. October 2019.

- K. J. Smirnov, and et. al. “Temperature investigations of inp/ingaas based photocathodes,” Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Electrical Engineering and Photonics Eexpolytech 2018, vol. 8564416, pp. 209–211. October 2018.

- V. V. Davydov, and et. al. “An Optical Method of Monitoring the State of Flowing Media with Low Transparency That Contain Large Inclusions,” Measurement Techniques, vol. 62(6), pp. 519–526. June 2019.

- M. R. Ainbund, and et. al. “Hybrid multi-channel photodetector for 1-1.6 μm spectral range,” Applied Physics, vol. 2018(6), pp. 54–59. June 2018.

- A. E. Zhukov, and et. al. “Model for Speed Performance of Quantum-Dot Waveguide Photodiode,” Semiconductors, vol. 57(13), pp. 632–637.  July 2023.