Методика оценки светотехнических параметров авиационных внутрикабинных систем светосигнализации и индикации летательных аппаратов

Марьин М.В.

Студент

МИРЭА - Российский технологический университет

Институт радиоэлектроники и информатики, Москва, Россия

E–mail: mihhailmarin@mail.ru

Объектом оценки являются светотехнические характеристики внутрикабинных систем светосигнализации, индикации и освещения летательных аппаратов. Основными целями оценки являются гарантирование читаемости информации, при которой индикаторы остаются различимыми в любых условиях – при ярком солнечном свете (прямая засветка, блики), в темноте (ночная эксплуатация) и при резких перепадах освещённости (вход в облачность, смена времени суток). Также важным аспектом является снижение зрительной нагрузки на экипаж, так как некорректная яркость или контрастность вызывает утомление глаз, замедляет восприятие данных и повышает риск ошибок из-за «слепящего» эффекта или сливания символов с фоном. При этом необходимо соблюдение всех требований нормативно-технической документации (НТД).

Оценка светотехнических параметров осуществляется в соответствии с требованиями ОСТ 1 00669-87, ОСТ 1 00533-87, ОСТ 1 00345-87, ОСТ 1 00415-2000. Настоящая методика устанавливает методы измерений и расчетов светотехнических параметров систем светосигнализации, индикации и освещения в кабинах летательных аппаратов, включая яркость и равномерность яркости символов, световых сигналов, изображений на пультах, а также отражение поверхностей экранов индикаторов; координаты цветности и доминирующую длину волны символов и световых сигналов на пультах, светосигнализаторах и индикаторах; а также освещенность элементов внутрикабинного оборудования и зон кабины.

Для проведения измерений применяются фотометры типа яркомер-колориметр Pritchard-880, Konica Minolta LS-110 или аналогичные по техническим характеристикам средства измерения. Измерения характеристик работы внутрикабинного светотехнического оборудования, включая индикаторы, пульты, светосигнализаторы и светильники, выполняются в штатных условиях эксплуатации и в нормальных климатических условиях по ГОСТ 21653-76. При этом измеряются следующие параметры: яркость участка экрана без изображения (яркость фона изображения) в условиях внешней засветки и в условиях полного затемнения, а также яркость эталонной пластины в условиях внешней засветки.

По измеренным параметрам определяются следующие величины.

Коэффициент отражения поверхности экрана ρЭК при включенном индикаторе рассчитывается по формуле:

ρЭК=(LФ-LФ0)LПЛ×ρПЛ#1

где: LФ – яркость участка без изображения при заданном уровне внешней освещенности, кд/м2;

LФ0– яркость участка без изображения в условиях затемнения, кд/м2;

LПЛ – яркость эталонной пластины при заданном уровне внешней освещенности, кд/м2;

ρПЛ– коэффициент отражения эталонной пластины, отн.ед.

Яркость поверхности экрана при внешней освещенности рассчитывается по формуле:

LЭК=E×ρЭКπ#2

где: LЭК– яркость (отраженная) поверхности экрана, кд/м2;

Е – освещенность в плоскости экрана, лк;

ρЭК – коэффициент отражения поверхности экрана, отн.ед.

Яркость символа (светового сигнала) с учетом дополнительной яркости от внешнего освещения рассчитывается по формуле:

L= LИЗЛ+LЭКР#3

где: L – яркость символа (светового сигнала) с учетом дополнительной яркости от внешнего освещения, кд/м2;

LИЗЛ – измеренная яркость символа в условиях затемнения, кд/м2;

LЭКР – яркость (отраженная) поверхности экрана, кд/м2.

Полученные результаты расчётов сводятся в таблицу и сравниваются с требованиями, указанными в ОСТ 1 00345-87. Приведем расчёт коэффициента отражения экрана по измеренным параметрам по (1).

Таблица 1 – Коэффициент диффузного отражения поверхности экрана индикатора Б7Б-КБО-КС (уровень регулировки яркости – максимум)

| Участок измерения | Яркость участка без изображения (черного цвета), кд/м2 |  | Отраженная яркость экрана, кд/м2 | Яркость эталонной пластины (ρОТР=0,98) при внешней засветке, кд/м2 | Коэффициент отражения экрана, отн.ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При внешней засветке LФ | В условиях затемнения LФ0 | LФ-LФ0 | LПЛ | На отдельных участках экрана | Среднее по экрану |
| Левый верхний | 6,4 | 2 | 4,4 | 196,2 | 0,02243 | 0,0185767 |
| Центр | 4,6 | 2 | 2,6 | 160,7 | 0,01618 |  |
| Правый верхний | 4,2 | 2 | 2,2 | 128,5 | 0,01712 |  |

Среднее значение коэффициента отражения составляет 0,0185767 (максимальное значение 0,02243) и соответствует требованиям ОСТ 1 00533-87 и ОСТ 1 00345-87. Указанные данные позволяют провести расчетную оценку показателей по (1-3).

Литература

1. Григорьев А.А., Лебедкова С.М. Световые величины: учебное пособие по курсу «Основы светотехники». М.: Издательский дом МЭИ. 2013.

2.ОСТ 1 00669-87. Оборудование авиационное внутрикабинное осветительное и светосигнальное. Методы измерения световых параметров. 1987.

3.ОСТ 1 00533-87. Система внутрикабинной световой сигнализации самолетов и вертолетов. Общие требования. 1987.

4.ОСТ 1 00345-87. Система отображения информации в кабинах экипажа. Общие эргономические требования. 1987.

5.ОСТ 1 00415-2000. Освещение внутреннее самолетов и вертолётов. Нормы освещения. 2000.