Анализ передаточной функции аналоговых волоконно-оптических систем на основе нелинейности фотоприемника.

Ширинкина Е.С.
Студент.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», физический факультет, г. Москва, Российская Федерация.

В работе представлены аналитические и численные методы моделирования параметров радиофотонного тракта (RoF) с учётом нелинейности фотодиода (PD). Рассмотрены аналитические подходы для линейной и гармонической аппроксимации зависимости выходного фототока от входной оптической мощности на фотодиод. Методы верифицированы экспериментально. Проведено сравнение основных характеристик RoF тракта: коэффициента усиления (Gain), коэффициента шума (NF) и динамического диапазона, свободного от интермодуляционных составляющих (SFDR).

Системы RoF являются фундаментальными компонентами современных сетей передачи аналоговых сигналов. Ключевыми характеристиками [1] таких линий являются коэффициент усиления, NF и SFDR [2]. Для анализа этих параметров используются методы аппроксимации передаточной характеристики фотоприемного устройства. В данной работе рассматриваются три подхода к описанию зависимости выходного тока фотодиода (Ipd) от входной оптической мощности (Popt): Линейная аппроксимация: Ipd=S⋅Popt, где S – чувствительность фотодиода. Гармоническая аппроксимация: модель, описывающая насыщение фототока при высоких мощностях: IpdPopt=I0⋅sinm⋅Popt-Pth, где I0 — амплитуда фототока, m — коэффициент наклона функции, Pth — пороговая мощность. Численная модель: разработана на основе гармонического метода для анализа интермодуляционных искажений.

Типовая схема включает в себя лазер, оптический тракт и фотодиод, где последний выступает основным источником нелинейных искажений при высоком уровне сигнала.

Литература

- B. Tamrakar et al., "Analysis, implementation and research opportunities of radio over fiber link over the dispersive medium for next generation networks," J. Opt., 2025.

- S. Fang, J. Fan, Q. Zhang, X. Jiang, Z. Wei, J. Yang, and H. Yu, "Optimal linear operation point control of silicon-based Mach-Zehnder modulator," Opt. Express, vol. 33, no. 16, pp. 33609-33621, 2025.