Сравнительный анализ методов расчета вынужденного комбинационного рассеяния в волоконно-оптических линиях связи для C+L диапазона

Владимиров П.С.1, Давидюк В.С.2, Самоделкин Л.А.3, Чебыкин И.П.4

Студент1,2, специалист1,2, инженер-исследователь3,4

1,2,3Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

1,2,3,4ООО “Т8” Москва, Россия

E-mail: davidiuk.vs21@physics.msu.ru

Для современных систем волоконно-оптической связи существенным лимитирующим фактором является частотный диапазон. Переход от C диапазона (4 ТГц) к C++ (6 ТГц) или ещё более широкому С+L диапазону (13 ТГц) позволяет значительно увеличить пропускную способность линии. Однако данная тенденция сопряжена с рядом трудностей, основной из которых является существенно большее влияние нелинейных эффектов на поведение оптического сигнала. Наиболее ярко проявляет себя вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР), которое приводит к перекачке мощности из коротковолновой области спектра в длинноволновую, тем самым приводя к деградации сигнала. Для корректного проектирования линии необходимо знать влияние ВКР-эффекта на сигнал.

Рассчитать эволюцию оптического сигнала в линии можно напрямую при помощи скоростных уравнений [1]. Данный метод обладает высокой точностью, за которую приходится платить медленной скоростью работы, а также необходимостью задавать значения зависимости коэффициента рамановского усиления от длины волны [2]. Число необходимых для расчета операций напрямую зависит от числа каналов, из-за чего метод при расчете в широком диапазоне ещё больше замедляется. Для ускорения расчета существует метод разложения скоростных уравнений в ряд теории возмущений [3], что реализовано в открытой библиотеке GNPy[4].

В данной работе мы предлагаем собственную кусочно-линейную аппроксимацию выходного сигнала, в основе которой лежит аналитическое решение скоростных уравнений в случае линеаризации коэффициента рамановского усиления [5]. Вклад от ВКР рассчитывается по следующим формулам:

δΔpC=χCΔνCPin,totLeffδΔpL=χLΔνLPin,totLeffδΔpCL=χCLΔν2Pin,totLeff

где ΔνC,L- расстояние между крайними каналами в С и L диапазонах отдельно в ТГц Pin,tot-суммарная входная мощность обоих диапазонов в мВт, Leff=1-exp-αLα – эффективная длина нелинейного взаимодейтсивия в волоконном пролёте, χR – нелинейный параметр волокна, который можно назвать коэффициентом перекоса.

Коэффициент перекоса χR рассчитывается отдельно для С и для L диапазонов, а также для перекачки энергии между самими диапазонами, что позволяет аппроксимировать нелинейную функцию при помощи двух линейных отрезков. Коэффициенты для стандартного одномодового телекоммуникационного волокна (SSMF) были получены путем моделирования скоростных уравнений и их дальнейшей аппроксимации линейными уравнениями. Данный метод расчета ВКР-эффекта требует значительно меньших вычислений, чем скоростные уравнения или их разложение.

Для проверки работоспособности моделей был поставлен эксперимент для линии длиной 100 км на SSMF волокне с коэффициентом затухания 0,181 дБ/км на длине волны 1550 нм. В эксперименте задавались различные канальные конфигурации при полной входной мощности сигнала от 7 до 21,8 дБм.

Рис.1 Результаты эксперимента для частотного шага между каналами 100 ГГЦ для C+L диапазона при полной входной мощности от 7 до 21.8 дБм

В результате сравнения с экспериментальными данными все три метода расчета выходного сигнала показали свою работоспособность, максимальное отклонение в определении выходной канальной мощностью в эксперименте и моделировании не превысило 0,5 дБ. Скоростные уравнения показали точность, сравнимую с инструментальной, что позволяет использовать их для оценки других моделей. На рис.1 показаны входной спектр, заданный в эксперименте, сравнение выходных спектров с входной мощностью 21,8 дБм, полученных в эксперименте и при расчете скоростных уравнений. Также на рисунке показаны максимальные отклонения выходной канальной мощности от эксперимента для GNPy и аппроксимации. По результатам сравнения аппроксимации и GNPy со скоростными уравнениями оба метода показали одинаковую точность для различной длины пролета, коэффициента затухания и типа волокна.

Проведенное исследование показало, что для наибольшей точности необходимо использовать скоростные уравнения, а для быстрых вычислений при суммарной входной мощности меньше 23 дБм наилучшим образом подходит аппроксимация. Метод разложения является промежуточным вариантом, сочетающим точность с относительно высокой скоростью расчета.

Литература

- Agrawal G. Nonlinear Fiber Optics. NewYork: Academic press, 2013. 629 с

- Шихалиев И. И. и др. Простой метод измерения эффективного коэффициента ВКР в одномодовых волоконных световодах и область его применимости //Квантовая электроника. – 2017. – Т. 47. – №. 10. – С. 906-910.

- D'Amico A., Borraccini G., Curri V. Introducing the perturbative solution of the inter-channel stimulated Raman scattering in single-mode optical fibers //arXiv preprint arXiv:2304.11756. – 2023.

- GNPy: Optical Route Planning Library: https://gnpy.readthedocs.io/en/master/

- Капин Ю. А. и др. Прямое экспериментальное измерение ВКР-перекоса спектра в многоканальных многопролетных системах связи //Квантовая электроника. – 2012. – Т. 42. – №. 9. – С. 818-821.