Влияние торцевых отражений волновода связи на коэффициент стабилизации лазерного диода в режиме затягивания на частоту кольцевого микрорезонатора

Беляева В.С.1,2, Шитиков А.Е.1, Лобанов В.Е.1, Чермошенцев Д.А.1,3, Биленко И.А.1,2

Аспирант

1Российский квантовый центр, Сколково, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

3Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

v.beliaeva@rqc.ru

Лазерные диоды, будучи компактными и недорогими источниками когерентного лазерного излучения, показали свою эффективность для решения различных научно-технических задач. Однако такие устройства имеют ряд недостатков, в том числе частотную нестабильность и широкую линию излучения, что ограничивает их применимость.

Одним из наиболее перспективных способов стабилизации и сужения лазерной спектральной линии является использование режима затягивания частоты лазера на частоту высокодобротного микрорезонатора с модами типа шепчущей галереи [1]. Развитие литографических технологий привело к возникновению интегральных микрорезонаторов, что позволило реализовать ещё более компактные системы стабилизации лазерных диодов. Связь с интегральными микрорезонаторами осуществляется благодаря волноводам связи, торцы которых формируют резонатор Фабри-Перо благодаря ненулевым отражательным коэффициентам. Таким образом, для более точного анализа режим затягивания лазерного диода следует рассматривать не в одиночном интегральном микрорезонаторе, а в гибридной системе, состоящей из микрорезонатора и связанного с ним резонатора Фабри-Перо.

Одним из основных параметров, характеризующих эффективность стабилизации лазера, является коэффициент стабилизации K, который определяет сужение спектральной ширины лазера в затянутом режиме δνlocked по сравнению со свободным режимом δνfree [3]:

δνlocked=δνfreeK2 .

В работе аналитически и численно исследована зависимость коэффициента стабилизации от различных параметров системы, изображенной на рисунке 1а. Микрокольцевой резонатор расположен на расстояниях l1 и l2 от торцов резонатора Фабри-Перо с коэффициентами отражения R1 и R2, соответственно. На рис. 1b проиллюстрирована зависимость коэффициента стабилизации от амплитудных коэффициентов отражения от торцов волновода R1 и R2. Видно, что наибольший коэффициент стабилизации достигается при R1=0, R2=1. При таких значениях результирующий K в 2.4 раза больше, чем при отсутствии отражений (R1=0, R2=0). Рис. 1с демонстрирует, как меняется K в зависимости от фазовой задержки ωmτs (ωm является резонансой частотой микрорезонатора, τs равно времени пути луча от торца диода до торца волновода и обратно) и разности длин плеч Δl=l1-l2. Меняя расстояние от диода до волновода, мы охватываем весь диапазон задержки [0;2π). Однако, как видно из линий (1) и (2), изменения фазовой задержки недостаточно для получения максимального K. На линии (1), которая соответствует Δl=0.6 μm, максимально достижимый K=49.8, в то время как глобальный максимум достигается на линии (2), которая соответствует Δl=0.75 μm, и равен K=85.6. Отметим, что физически изменение длины плеч волновода эффективно достигается путем нагрева соответствующего элемента.

Рис. 1. (а) Схематичное изображение рассматриваемой системы (b, c) Тепловые карты зависимости коэффициента стабилизации K от (b) амплитудных коэффициентов отражения волновода R1 и R2, (c) разности длин плеч Δl=l1-l2 и фазовой задержки ωmτs. На панели (с) линия (1) показывает охват полного диапазона фазовой задержки без достижения глобального максимума коэффициента стабилизации (K=49.8), линия (2) показывает охват полного диапазона фазовой задержки с достижением глобального максимума коэффициента стабилизации (K=85.6).

Таким образом, наличие дополнительного резонатора может как увеличить коэффициент стабилизации, так и уменьшить его. Достичь наиболее эффективного режима стабилизации можно выбором оптимального положения микрорезонатора вдоль оси волновода, варьируя с помощью нагрева разность длин плеч в такой системе. Этот результат открывает новые возможности для создания компактных и высокодобротных источников лазерного излучения

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №25-12-00263).

Литература

1. Shitikov, A. E., et al.: Billion Q-factor in silicon WGM resonators // Optica. 2018, №12 p. 1525-1528.

2. Kondratiev, N. M., et al.: Self-injection locking of a laser diode to a high-Q WGM microresonator // Optics Express. 2017, №25.23, p. 28167-28178.

3. Galiev, Ramzil R., et al.: Optimization of laser stabilization via self-injection locking to a whispering-gallery-mode microresonator // Physical Review Applied. 2020, №14, pp. 014036.