ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ПУЧКА, УПРАВЛЯЕМОГО АДАПТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ

Терентьева А.И. 1,2, Петров И.И. 1,2, Элиович Я.А. 2

Студент, аспирант, сотрудник к. ф.-м. н.

1 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Росссия

2 НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: shigo110904@mail.ru

Рентгеновская дифракция — явление, лежащее в основе широко используемых рентгеновских методов анализа структуры кристаллических материалов и выявления их дефектов. Одним из ключевых элементов рентгенодифракционного эксперимента являются механические гониометрические системы, которые позволяют изменять пространственное положение элементов схемы, включая изучаемый кристалл. Однако, применение данных устройств ограничивает возможности проведения исследований образцов из-за лимитированной скорости и точности сканирования, в особенности при вариации параметров схемы в процессе эксперимента. Альтернативой механическим системам являются пьезоэлектрические адаптивные элементы рентгеновской оптики (АЭРО) [1], позволяющие проводить эксперименты с временным разрешением с высокой локальностью.

АЭРО представляет собой биморфный изгибный элемент на основе кристалла ниобата лития (LiNbO3), к концу которого крепится рентгенооптический кристалл кремния. Данное устройство даёт возможность заменить механику гониометров. При подаче электрического сигнала на боковые грани кристалл ниобата лития изгибается, рентгенооптический кристалл при этом отклоняется на некоторый угол, что позволяет управлять положением рентгеновского пучка, отраженного таким элементом [2]. Тем не менее, это отклонение кристалла также вызывает смещение рентгеновского пучка по поверхности образца. Для того чтобы использовать АЭРО в качестве монохроматора и проводить измерения с высокой локальностью, необходимо изучить характеристики рентгеновского пучка, управляемого адаптивным элементом, например, пространственное смещение пучка, положение точки фокусировки и характер её смещения.

В данной работе на лабораторном источнике в Институте Кристаллографии (ныне КККиФ НИЦ «Курчатовский институт») были проведены эксперименты и численная оценка смещения рентгеновского пучка в пространстве. В процессе колебаний АЭРО возникает точка фокусировки, в которую можно помещать образец при необходимости исследований с высокой локальностью. Выявлена закономерность смещения этой точки в сторону монохроматора с ростом амплитуды напряжения управляющего сигнала. Полученные результаты являются перспективными для эффективного использования подобных элементов в высокоточных времяразрешающих рентгенодифракционных исследованиях.

- Y. A. Eliovich, A. E. Blagov, et al., Crystallography Reports. 67, 1041 (2022)

- А. Е. Благов, А. С. Быков и др. Приборы и техника эксперимента. 5, 109 (2016)