Идентификация и вероятностная регрессия концентраций атмосферных примесей по терагерцовым спектрам поглощения с использованием методов машинного обучения

Кожевников Ф.А.1, Синько А.С.2, Конникова М.Р.2, Ангелуц А.А.2,3

1 Факультет космических исследований, МГУ им. М.В. Ломоносова

2 Физический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова

3 Институт динамики систем и теории управления

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет космических исследований, Москва, Россия

E–mail: phil04@yandex.ru

Оптические методы газоанализа активно развиваются для задач контроля атмосферных и промышленных выбросов, включая многокомпонентные сенсорные системы и обзорные исследования методов детекции газов [3, 4]. Терагерцовая импульсная спектроскопия (THz-TDS) рассматривается как перспективный подход за счет наличия выраженных молекулярных «спектральных отпечатков» в субмиллиметровом и терагерцовом диапазонах [2]. Практическим ограничением при применении глубокого обучения в терагерцовом газоанализе является разрыв между «идеальными» модельными спектрами и экспериментальными измерениями, содержащими дрейф базовой линии, частотно-зависимый шум, ограничения динамического диапазона и артефакты измерительного тракта [7].

В работе разработан программный генератор синтетических и аугментированных ТГц-спектров газовых смесей. Генератор использует физически информированную модель формирования спектра (линейная зависимость поглощения от концентрации при фиксированной длине кюветы) и опирается на спектроскопические параметры базы HITRAN [6] и информационно-вычислительную систему «Спектроскопия атмосферных газов» [1]. Для сокращения разрыва «синтетика-эксперимент» реализованы аугментации, моделирующие вариации шага дискретизации по частоте, дрейф базовой линии (PCA-модель), частотно-зависимый шум и динамическую отсечку по уровню сигнала для конкретной измерительной установки.

На сгенерированных данных обучены две модели: (1) многометочный 1D-классификатор GasResNet34-1.0 для детекции шести газов; (2) гибридный регрессор TSAR (CNN+Transformer), выдающий вероятностные предсказания концентраций в виде (μ, σ). Применение методов глубокого обучения для анализа высокоразмерных данных опирается на общепринятые подходы современной нейросетевой обработки сигналов [8]. Для корректной работы около предела обнаружения LOD регрессия обучалась в постановке цензурированной регрессии, что позволяет различать режимы «выше LOD» и «ниже LOD».

На тестовой синтетической выборке (200 000 спектров) TSAR демонстрирует высокую точность: R² ≈ 0,982–0,987 и MAE порядка 5–6×10⁻³ (в log10-пространстве, для области выше LOD). Ансамблирование трех независимых экземпляров TSAR улучшает метрики (R² до 0,989; MAE до 4,38×10⁻³) и повышает среднюю F1-меру в задаче детекции «выше/ниже LOD». Дополнительно предложен двухфакторный критерий обнаружения по порогам Tμ и Tσ, позволяющий снижать число ложных тревог за счет отбрасывания предсказаний с высокой неопределенностью.

Работоспособность подхода проверена на экспериментальных ТГц-спектрах аммиака (NH3) и формальдегида (H2CO), измеренных на импульсном спектрометре Terasmart. Наличие выраженных вращательных линий формальдегида в терагерцовом диапазоне подтверждается независимыми спектроскопическими данными [5]. Классификатор обеспечивает устойчивую детекцию целевого газа без предварительной предобработки спектра, а регрессор TSAR воспроизводит ожидаемую динамику концентрации и сохраняет устойчивость при высокой влажности воздуха (~80%).

Разработанный комплекс «аугментированная синтетика → вероятностная регрессия → детектор μ+σ» может использоваться как универсальный аналитический блок для ТГц-газоанализа, расширения номенклатуры контролируемых газов и перехода к полевым условиям мониторинга.

Литература

1. Михайленко С.Н., Бабиков Ю.Л., Головко В.Ф. Информационно-вычислительная система «Спектроскопия атмосферных газов». Структура и основные функции // Оптика атмосферы и океана. 2005. Т. 18. № 9. С. 765–776.

2. Третьяков М.Ю. Высокоточная резонаторная спектроскопия атмосферных газов в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн. Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2016. 320 с.

3. Bassous N.J., et al. Significance of various sensing mechanisms for detecting local and atmospheric greenhouse gases: A review // Adv. Sensor Res. 2024. V. 3. P. 2300094.

4. Dong M., et al. Development and measurements of a mid-infrared multi-gas sensor system for CO CO2 and CH4 detection // Sensors. 2017. V. 17. P. 2221.

5. Eliet S., Cuisset A., Guinet M., Hindle F., Mouret G., Bocquet R., Demaison J. Rotational spectrum of formaldehyde reinvestigated using a photomixing THz synthesizer // Journal of Molecular Spectroscopy. 2012. V. 279. P. 12–15.

6. Gordon I.E., Rothman L.S., et al. The HITRAN2020 molecular spectroscopic database // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2022. V. 277. P. 107949.

7. Kozhevnikov F.A., Konnikova M.R., Sin’ko A.S., Angeluc A.A. Application of machine learning methods to analyze the presence of harmful impurities in the atmosphere based on spectral data // Papers of the 17th International Conference AMPL-2025. 2025. P. 94–97. DOI: 10.56820/conferencearticle_68dcf40c482d14.74598261.

8. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning // Nature. 2015. V. 521(7553). P. 436–444.

Physics-Uspekhi. 2020. V. 63. N 7. P. 708.