Математическая модель фазово-согласованного формирования многоспутниковых GNSS-сигналов

Снигирев Г.О.1, Захаров П.Н.2, Демин Д.С.3

1 студент,  2 доцент, к.ф.-м.н., 3 сотрудник

1,2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

1,2,3 ООО “Микроволновая электроника”

E–mail: snigirev.go21@physics.msu.ru

Современные методы моделирования GNSS-сигналов подробно рассмотрены в работах [1–3]. Классические подходы описывают формирование псевдодальности, доплеровского сдвига и фазы несущей, однако в большинстве реализаций параметры задаются независимо, что может приводить к физической рассогласованности. Особенно это актуально для сигналов системы ГЛОНАСС с частотным разделением каналов (FDMA), где требуется строгая фазовая согласованность между спутниками.

В работе предложена модель, в которой геометрическая дальность, псевдодальность, доплеровский сдвиг и фаза несущей формируются в единой временной шкале на основе общей кинематической модели движения.

Геометрическая дальность до i-го спутника определяется как

Rit=rst-rrt,

где rst и rrt - радиус-векторы спутника и приёмника соответственно.

Модель псевдодальности записывается в виде:

ρit=Rit+cδtr-δts,i+Δion,i+Δtrop,i,

где δtr и δts,i - поправки часов приёмника и спутника, Δion,i и Δtrop,i - задержки в ионосфере и тропосфере.

Доплеровский сдвиг определяется производной геометрической дальности по времени:

fD,it=-1λdRitdt,

где λ - длина волны несущей. Таким образом, мгновенная частота полностью определяется кинематикой относительного движения.

Ключевым условием физической согласованности является задание фазы как интеграла мгновенной частоты:

φit=2π0tfD,iτ dτ

В данной постановке фаза несущей, доплеровский сдвиг и псевдодальность  определяются единой моделью и общей временной шкалой для всех спутников. Это обеспечивает корректность разностей псевдодальностей ρit-ρjt и исключает нефизические скачки фазы при длительном наблюдении. Для учета среды распространения использована модель ионосферной задержки

Δion=40.3⋅STECf2,

а также разложение тропосферной задержки на гидростатическую и влажную составляющие.

Остаточная радиальная скорость, м/с

Время, с

Экспериментальная проверка модели проводилась в статическом сценарии длительностью 200 с при передаче сигнала по эфиру на серийный GNSS-приемник без синхронизации по 1PPS. Максимальное среднеквадратичное отклонение псевдодальности не превысило 1.3 м, фазовой дальности - 1 м, доплеровского сдвига - 0.05 м/с. Полученные результаты подтверждают физическую согласованность реализованной фазовой модели и корректность формирования многоспутникового сигнала.

рис 1. График разности доплеровского сдвига генерируемого имитатором и принимаемого GNSS - приемником

Предложенный подход обеспечивает согласованное формирование параметров сигнала во времени [4] и может быть использован при разработке высокоточных имитаторов GNSS-сигналов, а также в исследованиях влияния на канал распространения различных эффектов в атмосфере.

Литература

[1] Kaplan E., Hegarty C. Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications. Artech House, 2017.

[2] Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. GNSS – Global Navigation Satellite Systems. Springer, 2008.

[3] ICD ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ. Роскосмос, 2016.

[4] Das R., Sriram A. Designing a Universal GNSS Simulator for Pseudorange Calculation