Модифицированная система электрогидродинамики на основании уравнения конвективной электропроводности

Дорохина А.А., Ильина С.И., Равичев Л.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: dorohinaaleksandra27@gmail.com

Электрогидродинамические течения диэлектрических жидкостей привлекают внимание прежде всего возможностью прямого преобразования энергии постоянного тока в энергию движения жидкости. ЭГД-устройства могут быть применены в теплообеспечении космических аппаратов, криогенике и системах дозирования, но их точный расчёт невозможен без адекватной математической модели. Модели на основании классической системы электрогидродинамики демонстрируют сильную вычислительную жёсткость и завышенную гидродинамическую устойчивость [1,2].

Целью работы является разработка инженерно-ориентированной математической модели в диэлектриках на основании модифицированной системы электрогидродинамики, обеспечивающей корректный расчёт при проектировании ЭГД-устройств.

В работе реализован переход к макроскопическому описанию переноса заряда на основе уравнения конвективной электропроводности [3]:

∂ρv∂t+v∇ρv=b∇2ρv	(1),

где b=σCmρ (Cm – удельная электроемкость, [КлВ]) – коэффициент зарядопроводности, м2/c.

Для верификации предложенной модели был проведен сравнительный численный эксперимент. Моделирование выполнялось в программном комплексе COMSOL Multiphysics [4]. В качестве расчетной области была выбрана двумерная (2D) модель плоского конденсатора, в качестве рабочей среды – трансформаторное масло. Проблема завышения порога устойчивости была показана наглядно: высокое значение подвижности ионов приводит к тому, что сильное электрическое поле мгновенно уносит инжектированные ионы к противоположному электроду. Вследствие этого в межэлектродном зазоре не успевает сформироваться плотность заряда, достаточная для обеспечения объёмной электрической силы, способной преодолеть силы вязкого трения среды. Расчеты по предложенной модифицированной модели демонстрируют формирование вихревых структур и развитие электроконвекции с физически адекватными значениями скоростей.

Таким образом, переход к макроскопическому описанию переноса заряда обеспечивает физически адекватное и численно устойчивое моделирование электроконвекции в слабопроводящих жидких диэлектриках.

Литература

1. Melcher J.R., Taylor G.I. Electrohydrodynamics: A Review of the Role of Interfacial Shear Stresses // Annu. Rev. Fluid Mech. 1971. Vol. 3. P. 111–146.

2. Стишков Ю.К., Самусенко А.В. Электрогидродинамика жидкостей и газов: сходства и различия // Вестн. СПбГУ. Сер. 4. 2009. №3. С. 30–43.

3. Равичев Л.В., Ильина С.И., Логинов В.Я., Быков В.И., Титов А.А. Математическое описание электро-массообменных процессов на основе уравнения переноса субстанции // Теоретические основы химической технологии. 2023. Т.57. №5. С. 612-616.

4. Елагин, И. А. Электрофизические процессы в жидкостях и газах. Раздел 3. Компьютерное моделирование ЭГД-течений: учебно-методическое пособие / И. А. Елагин, Ю. К. Стишков. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2007. — 112 с.