РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ УСТАНОВКИ TAIGA-HISCORE ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ПРИ ЭНЕРГИЯХ ВЫШЕ 10¹⁷ ЭВ

Оганезян Е.Р., Коростелева Е.Е.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: oganezian.er22@physics.msu.ru

В работе рассмотрен метод расширения диапазона измерений оптических станций установки TAIGA-HiSCORE, предназначенной для регистрации вспышек черенковского света, вызванных широкими атмосферными ливнями [1]. Целью исследования является улучшение точности реконструкции спектра частиц при энергиях выше 10¹⁷ эВ за счёт повышения линейности сигнала фотоумножителей. [2,3]

Анализ проводился на основе экспериментальных данных станций массива детектора TAIGA-HiSCORE, каждая из которых включает четыре фотоумножителя. Для одного из каналов была установлена диафрагма, ограничивающая поток света на фотокатод и тем самым уменьшающая его чувствительность. Сравнение амплитудных профилей открытых и затемнённого каналов позволило определить коэффициент усиления.

Рассчитанный коэффициент усиления позволяет увеличить динамический диапазон измерений без потери чувствительности в области малых сигналов. Это обеспечивает возможность регистрации событий с более высокой энергией первичных частиц космических лучей. Предложенный метод может быть использован при модернизации существующих станций системы и при разработке новых модулей для системы детекторов TAIGA-HiSCORE.

Литература

1. Budnev N.M., Ternovoy M.Yu., Kuzmichev L.A. et al. Energy spectrum and mass composition of cosmic rays according to the data of the TAIGA-HiSCORE installation // Proc. 39th International Cosmic Ray Conference (ICRC2025). PoS(ICRC2025)206. 2025.

2. Prosin V.V., Astapov I.I., Bezyazeekov P.A. et al. Energy Spectrum of Primary Cosmic Rays, According to TUNKA-133 and TAIGA-HiSCORE EAS Cherenkov Light Data // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2019. Vol. 83. No. 8. P. 1016–1019. DOI: 10.3103/S1062873819080343.

3. Prosin V.V., Astapov I.I., Bezyazeekov P.A. et al. Spectrum and Composition of Primary Cosmic Rays, According to Data from the TAIGA-HiSCORE Array // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2025. Vol. 89. No. 6. P. 907–912. DOI: 10.1134/S1062873825711663.