Первые результаты орбитальных измерений прибора ТГС на малом спутнике «НИИЯФ-МГУ-80»

Воскресенсков Е. Д.1, Богомолов В.В. 2

1студент, 2 с. н. с., к. ф.-м. н.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: voskresenskoved@my.msu.ru

МГУ с 2018 года реализует программу «Созвездие-270» по запуску спутников формата CubeSat для исследования космической радиации. 28 декабря 2025 года по программе был запущен аппарат «НИИЯФ-МГУ-80», представляющий собой малый спутник формата CubeSat 16U. В состав аппарата входит гамма-спектрометр ТГС для регистрации атмосферных (TGF) и астрофизических (GRB) гамма-вспышек, а также проявлений солнечной активности.

Прибор способен регистрировать явления с характерным временем порядка 200 мкс [1], что даёт широкие возможности для исследования TGF. В основе двух из четырёх модулей ТГС — матрица из 64 детектирующих элементов с различными типами сцинтилляционных кристаллов. В основе двух других модулей – цельные кристаллы CsI. Все модули генерируют данные в двух режимах: мониторинг и пособытийная запись. Для фиксации коротких TGF с низкой светимостью критичны временное разрешение (~20 мкс) и эффективная площадь детектора (~250 см2). Измерения осуществляются в энергетическом диапазоне от 50 кэВ до 10 МэВ.

В ходе лётных испытаний аппарата была подтверждена готовность полезной нагрузки к проведению космического эксперимента. Были получены, расшифрованы и проанализированы первые данные, подтверждающие корректную работу прибора на орбите.

Литература

- Joseph R. Dwyer, et al. High-Energy Atmospheric Physics: Terrestrial Gamma-Ray Flashes and Related Phenomena // Space Sci. Rev. 2012. V. 173. P. 133-196