Сравнительные характеристики кремниевых фотоумножителей 6×6 мм для использования в детекторах излучения Вавилова—Черенкова широких атмосферных ливней

Радёвкин Данила Алексеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: radevkindanila@gmail.com

Серия экспериментов СФЕРА, разработанных и проводимых НИИЯФ МГУ, реализует особый подход для регистрации космических лучей предельно высоких энергий — наблюдения с воздуха черенковского излучения, отражённого от снежной поверхности.

В рамках разработки установки СФЕРА–3 проведён сравнительный анализ характеристик пяти моделей кремниевых фотоумножителей (Silicon Photomultipliers — SiPM): JSP–TP6050 (Joinbon, КНР), EQR20 11–6060D–S (NDL, КНР), MicroFС–60035–SMT, MicroFJ–60035–TSV (оба Sensl, Onsemi, США), S14160–6050HS (Hamamatsu, Япония). Сравнение заявленной эффективности фиксации фотонов для разных образцов показывает, что этот параметр существенно изменяется для всех образцов в зависимости от длины волны приходящего света, а также при разном избыточном напряжении для одного и того же образца.

При помощи лабораторного микроскопа Andonstar AD106S [2] проведена оценка эффективной площади образцов. Для MicroFС–60035–SMT, MicroFJ–60035–TSV и S14160–6050HS полученные результаты совпадают с данными, предоставленными производителями [3–7], тогда как для JSP–TP6050 наблюдаются значительные расхождения. Для EQR20 11–6060D–S нет данных от производителя.

На основе полученных результатов образцы S14160–6050HS (Hamamatsu) и MicroFJ–60035–TSV (Onsemi), отличающиеся широким спектральным диапазоном высокой эффективности фиксации фотонов, а также максимальным геометрическим коэффициентом заполнения, признаны более технологически предпочтительными для использования в детекторе СФЕРА–3.

Литература

1. Регистрация отраженного черенковского света ШАЛ в эксперименте СФЕРА как метод изучения космических лучей сверхвысоких энергий / Р. А. Антонов [и др.] // Физика элементарных частиц и атомного ядра. — 2015.

2. Andonstar. Цифровой микроскоп Andonstar AD106S с 4,3-дюймовым дисплеем. — 2026. — URL: https://andonstarmicroscope.com/ru/products/andonstar-adsm302-560x-digital-microscope-hdmi-1080p-full-hd-scope-with-5-inch-lcd-screen-for-soldering-phone-repair-tools-1

3. HAMAMATSU PHOTONICS K. K., Solid State Division. Low breakdown voltage type MPPC for scintillation detector. — 2024. — Cat. No.KAPD1064E04 — URL: https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/ssd/s14160_s14161_series_kapd1064e.pdf

4. ON Semiconductors. Silicon Photomultipliers (SiPM), Low-Noise, Blue-Sensitive. – 2022 – Rev.9 — URL: https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/microc-series-d.pdf

5. ON Semiconductors. Silicon Photomultipliers (SiPM), High PDE and Timing Resolution Sensors in a TSV Package – 2021 – Rev.7 – URL: https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/microj-series-d.pdf

6. EQR20 Series SIPMs Datasheet, Novel Device Laboratory, Xue Yuan Nan Lu No.12, Hai Dian District, Beijing – Rev.1 – URL: http://www.ndl-sipm.net/PDF/Datasheet-EQR20.pdf

7. Joinbon Technology Co., Ltd. (Hubei). TP6050 SiPM Datasheet – URL: https://www.ray-quant.com/en/Uploads/file/20191224/20191224161645_49999.pdf