Разработка методики получения межатомных потенциалов для классической молекулярной динамики на основе глубокого обучения с переносом

Алиева А.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, институт компьютерных наук, Москва, Россия

E-mail: m2412629@edu.misis.ru

Научный руководитель – Сиднов Кирилл Павлович

Классическая молекулярная динамика широко используется для моделирования материалов, однако ее точность критически зависит от качества межатомных потенциалов. Современные потенциалы, построенные с помощью машинного обучения, обладают высокой точностью, но их обучение с нуля требует огромных вычислительных ресурсов и больших наборов данных.

В данной работе показано, что использование момент-тензорного потенциала (МТП) [1], предобученного на обширной базе данных универсального нейросетевого потенциала, и дообученого под конкретную химическую систему позволяет сократить объем квантово-механических расчетов в рамках теории функционала электронной плотности на 60% по сравнению с классическими подходами [2], что и является основной целью данной работы.

Для реализации поставленной задачи был разработан программный фреймворк на языке Python, объединяющий программные комплексы для молекулярно-динамических и атомистических вычислений (LAMMPS, Atomsk, VASP, MLIP2) и специализированные для моделирования материалов (MatterSim, ASE, Pymatgen). Для формирования набора исходных структур по конкретному материалу или соединению используется открытая база данных Materials Project [3].

Разработанный алгоритм гибридного обучения разделен на 2 этапа. Первый этап представляет собой активное обучения модели на данных, полученных с помощью универсального потенциала MatterSim [4] и расчет ошибок текущей версии МТП на расширенном наборе данных. Исходя из величины ошибок определяются проблемные конфигурации, для которых проводятся DFT-расчеты на втором этапе для достижения целевой точности потенциала.

Потенциалы, полученные с помощью предложенного алгоритма, обеспечивают возможность моделирования кристаллических материалов при различных температурах на гораздо больших масштабах (~10 млн. атомов), по сравнению с прямыми квантово-механическими (ab initio) расчетами (~200 атомов) при сопоставимой точности (~15 ГПа для упругих характеристик). Разработанная методика применима для создания высокоточных межатомных потенциалов для широкого класса новых материалов, значительно удешевляя их компьютерное моделирование. Предложенный подход позволяет     достичь значительно большей точности в вычислениях, по сравнению с исходным потенциалом mattersim, а также обеспечивает более широкую совместимость с высокопроизводительными вычислительными системами.

Литература

- Evgeny V. Podryabinkin, Alexander V. Shapeev. Active learning of linearly parametrized interatomic potentials // Computational Materials Science, Volume 140, December 2017, Pages 171-180 – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025617304536 (дата обращения: 27.02.2026).

- Alexander V. Shapeev, Evgeny V. Podryabinkin, Konstantin Gubaev, Ferenc Tasnádi, Igor A. Abrikosov. Elinvar effect in Ti simulated by on-the-fly trained moment tensor potential // CComputational Physics, May 2020, – URL: https://arxiv.org/abs/2005.04375 (дата обращения: 27.02.2026).

- The Materials Project [Электронный ресурс] // Lawrence Berkeley National Laboratory. – URL: https://next-gen.materialsproject.org/ (дата обращения: 27.02.2026).

- Han Yang, Chenxi Hu, Yichi Zhou, Xixian Liu, Yu Shi, Jielan Li и др.  MatterSim: A Deep Learning Atomistic Model Across Elements, Temperatures and Pressures, 2024 – URL: https://arxiv.org/abs/2405.04967 (дата обращения: 27.02.2026)