Методы контроля распределения дозы при дистанционной лучевой терапии

Кузьмина А.Д.1, Щербаков А.А.1,2, Студеникин Ф.Р.1,2

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Москва, Россия

E-mail: kuzminaad@my.msu.ru

Дистанционная лучевая терапия является одним из ключевых методов лечения злокачественных новообразований. Фундаментальный принцип метода заключается в доставке предписанной дозы ионизирующего излучения к опухолевому объёму при одновременной минимизации нагрузки на окружающие здоровые ткани. Однако, даже при тщательном планировании, часть дозы может попадать на критические органы, что повышает риск развития пострадиационных осложнений и индуцированных раков [3]. В связи с этим, оперативный контроль фактически доставленной дозы имеет принципиальное значение для обеспечения качества и безопасности лечения.

Развитие технологий лучевой терапии, таких как IMRT и VMAT, предъявляет высокие требования к точности дозиметрии. Традиционные методы in vivo дозиметрии имеют существенные ограничения. Использование радиохромных пленок, обладающих высоким пространственным разрешением, предполагает постобработку и не позволяет получить результат непосредственно во время сеанса. Применение точечных детекторов (диодов, TLD) либо инвазивно, либо требует их размещения на поверхности тела, что может приводить к появлению зазоров и влиять на качество дозиметрии из-за отсутствия полного равновесия вторичных электронов [1]. Даже при наличии современных систем верификации, систематические ошибки в доставке дозы более 5% встречаются у 0.5–1% пациентов, а при их отсутствии частота ошибок возрастает до 3–10% [2].

Целью настоящей работы является обзор и анализ современных методов in vivo дозиметрии при дистанционной лучевой терапии, включая перспективные разработки в области волоконно-оптической дозиметрии на основе радиохромных пленок, позитронно-эмиссионной дозиметрии (MVIPET) с использованием наночастиц, а также применение электронных портальных устройств визуализации (EPID) для трехмерной реконструкции дозы в реальном времени. В работе рассматриваются физические принципы методов, их преимущества и ограничения, что позволяет оценить потенциал их клинического приме нения для повышения точности и безопасности лечения.

Литература

- Bodaghi Hosseinabadi R., Rajabi H. MV x-ray induced positron emission tomography (MVIPET) for real-time dose monitoring in lung cancer radiation therapy in the presence of gold nanoparticles: A Monte Carlo study // Journal of Radiation Research and Applied Sciences.– 2025.– Vol. 18.– 101361.

- Essers M., Mijnheer B.J. In vivo dosimetry during external photon beam radiotherapy // Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys.– 1999.– Vol. 43, No. 2.– P. 245–259.

- Xu X.G., Bednarz B., Paganetti H. A review of dosimetry studies on external-beam radiation treatment with respect to second cancer induction // Phys. Med. Biol.– 2008.– Vol. 53.– P. R193–R241.