Влияние параметров микроокружения на фотофизические свойства протопорфирина IX для задачи фотодинамической диагностики рака мочевого пузыря

Сувернева Д.О.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: darya.suverneva@list.ru

Рак мочевого пузыря характеризуется высокой частотой рецидивов и ограниченной чувствительностью стандартной цистоскопии в белом свете. Фотодинамическая диагностика (ФДД), основанная на визуализации флуоресценции протопорфирина IX (PpIX) в опухолевых клетках при введении 5-аминолевулиновой кислоты, позволяет обнаружить большее количество опухолевых тканей на ранней стадии в сравнении с цистоскопией в белом свете [2].

Диагностическая эффективность метода напрямую связана с фотофизическими характеристиками PpIX. Фотофизические свойства PpIX и других фотосенсибилизаторов чувствительны к параметрам микроокружения, таким как - полярность, вязкость, температура и pH среды [3]. Одним из факторов, способных влиять на спектральные характеристики PpIX, является его склонность к агрегации, сопровождающаяся снижением квантового выхода флуоресценции [1, 4]. При этом выраженность подобных эффектов может зависеть от концентрации, состава среды и экспериментальных условий, что требует их проверки в контролируемых системах.

Наряду с анализом спектров флуоресценции интерес представляет измерение времени жизни затухания флуоресценции PpIX, поскольку данный параметр более устойчив к изменению расстояния до объекта по сравнению с интенсивностью сигнала флуоресценции.

Кинетики затухания флуоресценции PpIX были измерены методом время-коррелированного счёта единичных фотонов (TCSPC) с пикосекундным временным разрешением. В данной работе был проведен анализ оптических свойств в водных растворах, содержащих PpIX при различных концентрациях и значениях pH. Также было исследовано влияние связывания PpIX с белками на его фотофизические свойства.

Полученные данные создают основу для использования кинетических параметров затухания флуоресценции для визуализации опухолевых тканей в мочевом пузыре, что может повысить эффективность и безопасность хирургических вмешательств.

Литература

- Codognato, D. C. K., Pena, F. S., dos Reis, E. R., Ramos, A. P., & Borissevitch, I. E. (2022). Effects of serum albumin on the photophysical characteristics of synthetic and endogenous protoporphyrin IX. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 55, e12272.

- Koenig, F., McGovern, F. J., Larne, R., Enquist, H., Schomacker, K. T., & Deutsch, T. F. (1999). Diagnosis of bladder carcinoma using protoporphyrin IX fluorescence induced by 5‐aminolaevulinic acid. BJU International, 83(9), 1023-1025.

- Myrzakhmetov, B., Arnoux, P., Mordon, S., Acherar, S., Toy, I., & Frochot, C. (2021). Photophysical Properties of Protoporphyrin IX, Pyropheophorbide-a, and Photofrin® in Different Conditions. Pharmaceuticals, 14(138), 1-20.

- Semenova, I. V., Gorbunova, I. A., Beltukova, D. M., Belashov, M. V., Belashov, A. V., Zhikhoreva, A. A., ... & Vasyutinskii, O. S. (2022). Photophysical properties of Protoporphyrin IX upon binding to serum albumin. In Proceedings of SPIE: Saratov Fall Meeting 2021: Optical and Nano-Technologies for Biology and Medicine, 12192, 1219211.