Картирование показателей поглощения и рассеяния биотканей из одного кадра с пространственно-модулированным излучением

Прокофьев И.Д.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: prokofevid@my.msu.ru

Количественное определение оптических свойств биологических тканей, таких как коэффициенты приведенного рассеяния и поглощения, играет важную роль в биомедициной диагностике и мониторинге физиологических процессов. Существует потребность на отображение свойств тканей в режиме реального времени, что особенно актуально для мониторинга динамических процессов, таких как изменение концентрации оксигемоглобина и дезоксигемоглобина при нарушениях кровообращения, оценка метаболизма тканей, интраоперационная визуализация.

Недавно был предложен метод визуализации в пространственно-частотной области (Spatial Frequency Domain Imaging, SFDI), основанный на проекции на интересующую область пространственно-модулированного излучения и анализе диффузно-отраженного света на различных пространственных частотах [1]. Метод позволяет количественно картировать коэффициенты рассеяния и поглощения тканей с высоким пространственным разрешением, что невозможно без использования пространственно-модулированного излучения. Однако традиционные реализации SFDI требуют проецирования пространственно-модулированного излучения с несколькими фазами для реконструкции карт оптических свойств, что ограничивает скорость измерений и усложняет аппаратную реализацию.

Альтернативный подход, позволяющий восстанавливать карты коэффициента поглощения и рассеяния, который активно развивается в последнее десятилетие, основан на обработке одного кадра изображения объекта с пространственно-модулированным излучением, однако предложенные алгоритмы не лишены недостатков, и неочевидно, какой из подходов является наилучшим с точки зрения быстродействия и точности восстанавливаемых оптических параметров. В настоящей работе представлено сравнение различных алгоритмов однокадровой реконструкции оптических свойств биотканей с использованием пространственно-модулированного излучения. Исследованы подходы, основанные на методе Single Snapshot of Optical Properties (SSOP) [2], применении преобразования Фурье для демодуляции пространственных частот, а также модификации классических трехфазовых алгоритмов SFDI для работы с одним изображением.

Для проведения измерений была разработана экспериментальная установка на основе диодной схемы, включающая 4 узкополосных источника излучения (с центральными длинами волн 520нм,  630нм, 810нм, 940нм, ширина на полувысоте – 20 нм), систему формирования пространственно-модулированного освещения и высокоскоростную промышленную камеру. Пространственная модуляция достигалась с помощью синусоидального паттерна с фиксированной пространственной частотой. Изображения регистрировались с частотой до 10 кадров в секунду, что позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени.

Проведена валидация методов на фантомах биотканей с известными оптическими свойствами, а так же сравнение вычислительной эффективности и точности различных подходов к демодуляции пространственных частот. Предварительные измерения in vivo на предплечье здорового добровольца при артериальной окклюзии продемонстрировали способность метода регистрировать динамические изменения оптических свойств тканей, связанные с накоплением дезоксигемоглобина и постокклюзивной реактивной гиперемией.

Литература

- D. J. Cuccia, F. Bevilacqua, A. J. Durkin, F. R. Ayers, B. J. Tromberg, Quantitation and mapping of tissue optical properties using modulated imaging // Journal Biomed. Opt. 14, 024012 (2009)

- J. Vervandier, S. Gioux, Single snapshot imaging of optical properties // Journal Biomed. Opt. Express 4, 2938-2944 (2013).

- M. Ghijsen, B. Choi, A. J. Durkin, S. Gioux, B. J. Tromberg, Real-time simultaneous single snapshot of optical properties and blood flow using coherent spatial frequency domain imaging (cSFDI) // Biomed. Opt. Express 7(3), 870–882 (2016)