Мультимодальное исследование влияния вариаций концентрации глюкозы на оптический отклик биологических тканей

Хван О. А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: khvan.oa21@physics.msu.ru

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, характеризующееся нарушением регуляции уровня глюкозы в крови, что со временем приводит к поражению различных систем организма. За последние десятилетия распространённость данного заболевания значительно возросла: по данным Всемирной организации здравоохранения, к 2014 году число пациентов с сахарным диабетом превысило 422 миллиона, и эта тенденция продолжает нарастать [1]. В связи с этим разработка неинвазивных систем мониторинга уровня глюкозы является актуальной задачей, решение которой способно значительно повысить качество жизни миллионов людей по всему миру.

На протяжении последних трёх десятилетий в научной среде предпринимаются активные попытки разработки оптических методов для неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови. Широкий спектр применяемых технологий включает методы спектроскопии диффузного отражения (СДО), ближней и средней инфракрасной спектроскопии, оптической когерентной томографии (ОКТ), рамановской спектроскопии и другие [2-5]. Несмотря на большое количество исследовательских работ, создание неинвазивного оптического глюкометра, который с клинической точностью позволял бы надежно определять уровень глюкозы в повседневной жизни пациентов, остаётся неразрешенной проблемой для биофотоники.

Одним из путей преодоления этой проблемы является поиск косвенных оптических откликов на изменение концентрации глюкозы в организме человека. В ходе настоящей работы проверялось несколько гипотез о механизме влияния вариаций уровня глюкозы на оптический отклик биологических тканей, связанный с изменением показателя рассеяния в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Глюкоза может выступать в качестве просветляющего агента, влияющего на средний коэффициент рассеяния тканей, так и может приводить к специфической агрегации эритроцитов – основных клеток крови. В рамках данной работы проверялась эта гипотеза. Изменение оптического отклика тканей исследовалось с помощью спектроскопии диффузного отражения, а агрегационные свойства клеток оценивались с помощью агрегометрических измерений с использованием гемореометра RheoScan-AnD 300 (Rheo Meditech Inc., Республика Корея). Полученные результаты предоставляют качественные оценки на возможность детектирования изменения концентрации глюкозы в крови за счёт эффектов, связанных с изменением среднего показателя преломления тканей и эффектов агрегации эритроцитов.

Литература

- Lovic D. et al. The growing epidemic of diabetes mellitus //Current vascular pharmacology. – 2020. – Т. 18. – №. 2. – С. 104-109

- Tura A., Maran A., Pacini G. Non-invasive glucose monitoring: Assessment of technologies and devices according to quantitative criteria //Diabetes research and clinical practice. – 2007. – Т. 77. – №. 1. – С. 16-40.

- Nakazawa T. et al. Non-invasive blood glucose estimation method based on the phase delay between oxy-and deoxyhemoglobin using visible and near-infrared spectroscopy //Journal of Biomedical Optics. – 2024. – Т. 29. – №. 3. – С. 037001-037001.

- Gao M, Guo D, Wang J, Tan Y, Liu K, Gao L, Zhang Y, Ding Z, Gu Y, Li P. High-accuracy noninvasive continuous glucose monitoring using OCT angiography-purified blood scattering signals in human skin. Biomed Opt Express. 2024 Jan 24;15(2):991-1003. doi: 10.1364/BOE.506092. PMID: 38404306; PMCID: PMC10890863.

- Yonzon C. R. et al. A glucose biosensor based on surface-enhanced Raman scattering: improved partition layer, temporal stability, reversibility, and resistance to serum protein interference //Analytical Chemistry. – 2004. – Т. 76. – №. 1. – С. 78-85.