Оптическая спектроскопия для измерения температуры жидкости при лазерных хирургических вмешательствах в урологии

Андриевский И.Р.1, Корнева Н.В.2

1студент, 2программист

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2Университетская клиника МНОИ МГУ, Москва, Россия

E–mail: andrievskiyir@my.msu.ru

По оценкам, заболеваемость мочекаменной болезнью за последние 30 лет увеличилась на 50% во всем мире [1], в связи с чем увеличилось число эндоскопических операций по удалению конкрементов с использованием инфракрасного лазера (лазерной литотрипсии). Использование лазера, работающего в инфракрасном диапазоне, приводит к локальному нагреву ирригационной жидкости, что в свою очередь может привести к термическому повреждению тканей стенок органов. Актуальной является задача разработки объективных малоинвазивных методов для оценки температуры ирригационной жидкости в момент проведения операций лазерной литотрипсии. Возможность определения температуры жидкости позволит уменьшить риск появления послеоперационных осложнений, связанных с термическим воздействием на слизистую, и сократить период восстановления пациента после операции.

В 2024 году был предложен метод, основанный на применении термодатчика, встроенного в конструкцию эндоскопа [2]. Однако для реализации данного подхода необходима полная замена хирургических инструментов. На этом фоне перспективными выглядит применение оптических методов спектроскопии для решения данной проблемы: они могут быть встроены в используемые хирургами лазерные системы и позволяют реализовать мониторинг температуры in vivo. Перспективными являются методы на основе флуоресцентной спектроскопии и комбинационного рассеяния (КР) воды. Для определения температуры могут быть использованы сертифицированные флуоресцентные красители (например, метиленовый синий) форма спектра и интенсивность флуоресценции которых зависит от температуры [3]. Кроме того известно, что форма спектра КР воды также зависит от температуры [4].

Для каждого из вышеперечисленных методов спектроскопии были разработаны оптические схемы, работающие в паре с лазерной хирургической системой Urolase+, для оценки точности измеряемой температуры, как в модельных экспериментах, так и на измерениях в условиях операционной.

Литература

- Xiaoyuan Qian Epidemiological Trends of Urolithiasis at the Global, Regional, and National Levels: A Population-Based Study //International Journal of Clinical Practice Volume 2022.

- Jianghua Yanga, Zhuohang Li, Cong Laia, Kewei Xu, An In Vivo Assessment of a Novel Temperature Control Flexible Ureteroscope System for Monitoring and Controlling Intrarenal Temperature During Flexible Ureteroscopy, Urology, p38-44 September 2024.

- G. K. Lewis, O. Goldschmid, T. T. Magel, J. Bigeleise Dimeric and Other Forms of Methylene Blue: Absorption and Fluorescence of the Pure Monomer //Journal of the American Chemical Society 65 (6), 1150-1154, 1943

- G. E. Walrafen Raman Spectral Studies of the Effects of Temperature on Water and Electrolyte Solutions //The Journal of Chemical Physics 44, 1546 (1966).