Интраоперационная дифференциация здоровой и опухолевой ткани по времени жизни флуоресценции протопорфирина IX (PpIX).

Филиппов И.Д.1

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: filippov.id21@physics.msu.ru

В клинической практике для визуализации опухоли используется препарат 5-аминолевулиновая кислота (5-ALA). После его введения в ходе клеточного метаболизма в опухолевых клетках накапливается протопорфирин IX (PpIX) - эндогенный флуорофор, который при возбуждении светом на длине волны 405 нм флуоресцирует в красной области с максимумом на длине волны 635 нм. Такой метод визуализации широко применяется в нейрохирургии при удалении метастазов и глиом головного мозга [1], где необходимо максимально точно определить границы новообразования и удалить его, сохранив здоровую ткань. Также 5-ALA-индуцированная флуоресценция используется в урологии для фотодинамической диагностики (ФДД) немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря [2], использование данного метода позволяет найти на 20-30% больше опухолей, чем это возможно сделать с помощью стандартного осмотра. Более продвинутым методам исследования флуоресценции тканей является определение времени жизни флуоресценции (τ), этот параметр не зависит напрямую от концентрации флуорофора и неравномерности освящения, а отражает биофизические свойства микроокружения: pH, связывание с белковом [3]. Исследование данной характеристики уже проводилось в нейрохирургии [4], было показано, что существует различие времени жизни флуоресценции нормальной и опухолевой ткани мозга. Поэтому в этой работе была проверена возможность применения метода для решения задач диагностики тканей мочевого пузыря.

В рамках данного исследования в ходе эндоскопических операций были получены образцы тканей ex vivo, вызывавшие подозрение на наличие опухолевых клеток. Для исследования образцов была собрана установка, измеряющая время жизни флуоресценции. Каждый образец ткани был измерен с помощью данной экспериментальной установки, а также для каждого из них был проведёт гистологический анализ. Было выявлено, что сигнал времени жизни флуоресценции разложим на две компоненты экспоненциального затухания. В сигнале от карциномы in situ и папиллярной опухоли присутствует более долгоживущая компонента, связанная с флуоресценций протопорфирин IX, она имеет в несколько раз больший вклад в сигнал, чем долгоживущая компонента у здорового эпителия. Следующим шагом исследования являлся переход к измерению тканей in situ (через эндоскоп во время операции). Для этого потребовалось исключить попадание непрерывного света эндоскопа в детектирующее устройство. Данная проблема была решена с помощью разработанного двухканального модулятора света, детектирующего сигнал только в момент, когда осветитель выключен. Результаты измерений in situ согласуются с результатами, полученными на образцах ex vivo и результатами гистологии. Полученные результаты открывают перспективы использования картирования времени жизни флуоресценции для определения границы опухоли.

Литература

- Price, A., Bernstock, J. D., Truong, N., Wu, K., Lee, J. Y., Tucker, I. J., ... & Valdes, P. A. (2024). Fluorescence-Guided Surgery Using 5-Aminolevulinic Acid/Protoporphyrin IX in Brain Metastases. Neurosurgery Practice, 5(4), e00121.

- Kurabayashi, A., Fukuhara, H., Furihata, K., Iwashita, W., Furihata, M., & Inoue, K. (2024). Photodynamic diagnosis and therapy in non-muscle-invasive bladder cancer. Cancers, 16(13), 2299.

- Maitra, D., Pinsky, B. M., Soherawardy, A., Zheng, H., Banerjee, R., & Omary, M. B. (2021). Protein-aggregating ability of different protoporphyrin-IX nanostructures is dependent on their oxidation and protein-binding capacity. Journal of Biological Chemistry, 297(1).

- Pal, R., Lwin, T. M., Krishnamoorthy, M., Collins, H. R., Chan, C. D., Prilutskiy, A., ... & Kumar, A. T. (2023). Fluorescence lifetime of injected indocyanine green as a universal marker of solid tumours in patients. Nature Biomedical Engineering, 7(12), 1649-1666.