Исследование гибридных накопителей энергии для электрических беспилотных авиационных систем с применением цифровых моделей

Кубасов М.К.1, Гребцов Д.К.1, Иткис Д.М.1

Аспирант, 1 курс аспирантуры

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, Москва, Россия

E-mail: kubasov.mk@phystech.edu

Одной из ключевых задач в области разработки электрических беспилотных авиационных систем (БАС) является увеличение продолжительности полёта. При этом наращивание ёмкости аккумуляторных батарей не приводит к пропорциональному повышению эффективности, поскольку сопровождается увеличением стартовой массы аппарата.

При выборе оптимального накопителя БАС требуется найти баланс между удельной мощностью и удельной энергоемкостью накопителя. Перспективным подходом к решению данной задачи является применение гибридных накопителей энергии (ГНЭ), состоящих из литий-ионных аккумуляторов различных электрохимических систем. Использование подобных систем обеспечивает увеличение продолжительности полёта за счёт оптимального распределения нагрузки между высокомощным (HP) и высокоемким (HE) накопителями, а также способствует повышению надёжности функционирования благодаря резервированию источников питания [1, 2].

Целью данной работы является исследование конфигураций ГНЭ и стратегий управления энергией, которые могут увеличить продолжительность полета по сравнению с традиционными решениями. В качестве HE-накопителя использовался литий-ионный аккумулятор SiC-NMC 811 (300 Вт·ч/кг), в качестве HP-накопителя использовался C-LCO (175 Вт·ч/кг, 2500 Вт/кг). Была проведена серия экспериментов для параметризации и валидации моделей на основе эквивалентных электрических схем.

Для исследования была выбрана полуактивная архитектура ГНЭ. В исследуемой системе накопитель HE подключен к общей шине постоянного тока через DC-DC преобразователь. Общая масса ГНЭ составляет 4 кг. Номинальное рабочее напряжение составляет 22,2 В (конфигурация 6S), выбранное на основе анализа совместимости с электродвигателями для беспилотных летательных аппаратов мощностью 2-5 кВт.

Были рассмотрены различные алгоритмы управления энергией. Наибольшее увеличение длительности полёта (на 8,3%) демонстрирует модель с использованием алгоритма на основе фильтра низких частот.

Литература

1. Wegmann R., Döge V., Sauer D.U. Assessing the potential of an electric vehicle hybrid battery system comprising solid-state lithium metal polymer high energy and lithium-ion high power batteries // Journal of Energy Storage. 2018. Vol. 18. P. 175–184.

2. Naseri F., Barbu C., Sarikurt T. Optimal sizing of hybrid high-energy/high-power battery energy storage systems to improve battery cycle life and charging power in electric vehicle applications // Journal of Energy Storage. 2022. Vol. 55. P. 105768

Благодарности

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Госзадание), соглашение 075-03-2024-117, проект № FSMG-2024-0046.