Фотосенсибилизированные композитные материалы для фотокатализа во внешнем электрическом поле

Шилов Р.О.1, Нугманова А.Г.2, Калинина М.А.2

Студент, 2 курс бакалавриата

1МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия

E-mail: shilovro@my.msu.ru

В связи с ухудшением состояния окружающей среды возникают задачи по поиску подходов безопасной и эффективной утилизации токсичных отходов производства. Одним из решений данной проблемы является гетерогенный фотокатализ, использующий в качестве источника энергии солнечный свет. Поэтому в последнее время ведётся работа над повышением эффективности фотокаталитических систем на основе различных полупроводниковых материалов, основными недостатками которых являются высокая скорость рекомбинации зарядов и чувствительность преимущественно к УФ-области спектра.

Для решения данных недостатков в качестве многофункциональной платформы для создания высокоэффективных фотокатализаторов активно исследуется оксид графена (ОГ), обладающий рядом привлекательных свойств: планарной геометрией, низким уровнем Ферми, оптической прозрачностью и, в особенности, аномально высокой диэлектрической восприимчивостью, что позволяет ему эффективно перетягивать на себя электроны и обеспечивать их транспорт к контактной поверхности. Совокупность данных фактов делает его перспективным компонентом для повышения эффективности фотокатализаторов, работающих во внешнем электрическом поле (ВЭП) [1]. Для смещения спектра поглощаемого излучения в видимую область используются фотосенсибилизирующие компоненты на основе органических хромофоров. Одними из таких являются кумарины и фурокумарины, входящие в состав экстракта борщевика, известного своей высокой фотоактивностью.

В данной работе изучается влияние полупроводниковых компонентов (MoS2, Tb(NO3)3, ZnTiO3-OOH-GO, ZnTiO3-rGO, NiGe-rGO, NiSnOx-rGO)  на эффективность фотокаталитических систем с использованием экстракта борщевика Сосновского в качестве фотосенсибилизирующего компонента для повышения эффективности фотокаталитических систем на основе ОГ, работающих во ВЭП.

Для синтеза фотокатализатора был использован механо-химический метод. Эффективность полученных фотокаталитических систем измерялась по интенсивности спектров флуоресценции раствора терефталевой кислоты (10-5 М) в качестве зонда на гидроксил-радикал, облучённого с изготовленными фотокатализаторами ксеноновой лампой (300 Вт) со светофильтрами AM1.5G для имитации солнечного спектра и UV420Cut для облучения видимым светом. Для исследования влияния ВЭП на фотокаталитическую активность использовалась бесконтактная ячейка с Al-пластинами, подключёнными к источнику тока с подачей напряжения 4 кВ.

Данные флуоресценции образцов, изготовленных без использования Tb(NO3)3, показали, что при облучении солнечным спектром фотокаталитическая активность возрастает в 2 раза при воздействии ВЭП, но при облучении видимым спектром эффективность от ВЭП возрастала в 5 раз, что показывает влияние спектра используемого излучения на интенсивность образования активных форм кислорода.

В дальнейшем планируется изучить стабильность и эффективность фотокатализаторов, использующих в качестве носителя диоксид титана.

Литература

1. Nugmanova A. G. и др. Electric field-induced amplification of graphene oxide’s visible light photocatalytic activity // J. Mater. Chem. A. 2024. Т. 13, № 1. С. 200–204.