Методы расчёта эффективности насадочных сепараторов аэрозольных систем

Буреев Д.С.1, Хамидуллин Р.Н.2

Студент, 1 курс магистратуры

1ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Институт электроэнергетики и электроники, Казань, Россия

2ФГБОУ ВО «Казанский научно-исследовательский технологический университет», Казань, Россия

d.s.buryashkin@mail.ru

Проблема тонкой очистки газовых выбросов от аэрозольных примесей сохраняет свою значимость и остаётся актуальной задачей как в рамках технологических циклов, так и с точки зрения минимизации экологического воздействия промышленных объектов [1]. Современные конструкции газоочистных аппаратов должны отвечать ряду критериев, среди которых – достижение максимального коэффициента улавливания дисперсных примесей при относительно невысоких эксплуатационных расходах, то есть эффективность работы. Этим требованиям удовлетворяют аппараты-сепараторы с современными высокоэффективными насадками.

В настоящее время методы расчета эффективности насадочных сепараторов принято делить на 3 группы: эмпирические, полуэмпирические и численные.

Эмпирические методы основаны на экспериментальных данных и используют зависимости между основными параметрами процесса. Примером эмпирического подхода являются зависимости для коэффициента гидравлического сопротивления ξ, определяющего эффективность аппаратов при одинаковых конструктивных характеристиках [2].

Полуэмпирические методы сочетают экспериментальные зависимости с теоретическими моделями процессов и описывают физику процесса переноса и осаждения частиц. Такими вариантами метода расчета эффективности могут выступать диффузионная и ячеечная модели структуры потоков.

В основе численных методов лежит решение системы уравнений, описывающих динамику частиц и газовой среды, при помощи методов вычислительной гидродинамики (CFD, Computational Fluid Dynamics). Их ключевой задачей является прогнозирование влияния неоднородности структуры насадки на процесс сепарации при минимальных вычислительных ресурсах. С методологической точки зрения процесс CFD-моделирования включает в себя:

1. Анализ поля течения потока;

2. Моделирование траекторий и улавливания частиц;

3.Определение эффективности осаждения частиц [3].

Созданная классификация методов расчета эффективности насадочных сепараторов образует многоуровневую структуру, где достоверность полученных данных напрямую зависит от выбора метода.

Источники

1. Лаптев А. Г., Фарахов М. И., Миндубаев Р. Ф. Очистка газов от аэрозольных частиц сепараторами с насадками: монография / А. Г. Лаптев, М. И. Фарахов, Р. Ф. Миндубаев. — Казань: Печатный двор, 2003. — 120 с.

2. Лаптев А. Г. Гидромеханические процессы в аппаратах химической технологии: учебно-справочное пособие для вузов / А. Г. Лаптев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2025. — 592 с.: ил. — ISBN 978-5-507-54265-9.

3. Tang Y., Guo B. Computational fluid dynamics simulation of aerosol transport and deposition // Frontiers of Environmental Science and Engineering in China. — 2011. — Vol. 5, № 3. — P. 362–377. — DOI: 10.1007/s11783-011-0365-8.